A1 - LA SOCIETE

- Voir le fichier joint : CLOTEX.pdf

Cette société exploite depuis 2002 le logiciel de GMAO ACCEDER.

A2 - LES MACHINES

| MATERIELS HORI et VERTI 2 Machines à percer les piquets de clôture Les machines Hori et Verti sont deux machines de poinçonnage, dont les outillages sont interchangeables. |  |
| --- | --- |
| AMENAGE DU PIQUET |  |
| 3 Opérations d’usinage pour réaliser un piquet de clôture : - L’Appointissage, outil permettant de faire la pointe du poteau - Le Poinçonnage, pour faire les trous Diamétre 8 - Le Crantage, pour faire le trou d'accroche sur la chaîne de traitement de surface | Tous ces outillages (Outils blocs) sont eux mêmes fixés sur des supports, pour être déplacés. |
| OUTILS BLOCS Blocs alignés en position | Un bloc de poinçonnage démonté avec un piquet : Un bloc par machine |

A3 - PRESENTATION DE L’OUTILLAGE DE POINCONNAGE

1 -Généralités :

Cet outillage permet de réaliser des perçages dans les piquets par poinçonnage à froid. Il est très sollicité par la cadence et par la nature du matériau à percer qui est recouvert de calamine de forge qui détériore rapidement le poinçon. L’entreprise a constaté des dépenses élevées pendant les années 2003 – 2004 – 2005 (malgré une baisse d’activité en 2005). Elle a décidé d’étudier les causes et les coûts liés à cet outillage.