PRESENTATION DES OBJECTIFS

OBJECTIFS : - AMDEC définition et différentes applications - Démarche de mise en œuvre d’une AMDEC MOYEN DE PRODUCTION - Définition des modes de défaillance et des causes d’une défaillance - La Criticité : indice quantitatif utilisé dans la méthode, exemple d’ AMDEC

C’est une méthode qui vient des USA sous l’appellation FMECA (Failures Modes Effects and Criticality Analysis). Utilisée essentiellement au départ aux USA et au JAPON pour assurer la fiabilité des produits à hauts risques (armement, avionique, spatial, etc.).

Cette méthode est un outil d’analyse qui permet de construire la qualité des produits fabriqués ou des services rendus et favorise la maîtrise de la fiabilité en vue d’abaisser le coût global. Elle est régie par la norme AFNOR X 60-510.

Cette méthode conçue pour l’aéronautique américaine en 1960: est devenue aujourd’hui :

- Réglementaire dans les études de sûreté des industries « à risque » (aérospatial, nucléaire, chimie),

- Contractuelle (pour les fournisseurs automobile par exemple).

Etablie en équipe, menée à différents niveaux d’avancement, elle permet de définir les priorités d’action par la confrontation des opinions. Elle est applicable :

- A un produit : AMDEC produit,

- A un processus : AMDEC processus,

- A un système de production : AMDEC moyen de production.

Nous allons nous intéresser à l’AMDEC moyen de production.

A.M.D.E.C.

Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et leur Criticité

A.M.D.E.C. Moyen de production (machine)

Analyse de la conception d'un produit pour améliorer la qualité et la fiabilité prévisionnelle.

Les solutions technologiques doivent correspondent au cahier des charges.

Cette AMDEC est rédigée sous la responsabilité du bureau d'études.

Les conséquences des défaillances sont visibles par le client.

Analyse de fonctionnement du moyen pour améliorer la disponibilité (fiabilité et maintenabilité) et la sécurité. A ce stade est pris en compte la fiabilité opérationnelle (issue des historiques).

Cette AMDEC est rédigée sous la responsabilité du service de maintenance.

Les conséquences des défaillances ne sont visibles que par la production.

Analyse des opérations de production pour améliorer la qualité de production, par voie de conséquence la qualité du produit ou du service rendu.

Cette AMDEC est rédigée sous la responsabilité du bureau des méthodes de fabrication.

Les conséquences des défaillances peuvent être visibles par le client.

A.M.D.E.C. Processus

A.M.D.E.C. Produit

L'A.M.D.E.C. " MOYEN DE PRODUCTION "

1 / OBJECTIFS DE L’AMDEC

L’AMDEC est une technique d’analyse prévisionnelle qui permet d’estimer les risques d’apparition de défaillance ainsi que les conséquences sur le bon fonctionnement du moyen de production, et d’engager les actions correctives nécessaires.

L’objectif principal est l’obtention d’une disponibilité maximale. Les objectifs intermédiaires sont les suivants :

- Analyser les conséquences des défaillances,

- Identifier les modes de défaillances,

- Préciser pour chaque mode de défaillance les moyens et les procédures de détection,

- Déterminer l’importance ou la criticité de chaque mode de défaillance,

- Classer les modes de défaillance,

- Etablir des échelles de signification et de probabilité de défaillance.

2 / METHODOLOGIE AMDEC

PRINCIPE DE BASE :

L'AMDEC est une méthode participative. Fondée sur la mise en commun des expériences diverses et des connaissances de chaque participant, elle trouve toute son efficacité dans sa pratique en groupe de travail pluridisciplinaire. La composition du groupe de travail entre d'ailleurs pour une large part dans le succès d'une étude AMDEC. Cette réflexion en commun est source de créativité.

INITIALISATION :

L’initialisation de l’AMDEC machine est une étape préliminaire à ne pas négliger. Elle est menée par le responsable de l’étude avec l’aide de l’animateur, puis précisée avec le groupe de travail. Elle consiste à poser clairement le problème,  à définir le contenu et les limites de l’étude à mener et à réunir tous les documents et informations nécessaires à son bon déroulement.

ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE

Elle facilite grandement l’étape ultérieure d’analyse des défaillances. Elle permet aussi au groupe d’adopter un langage commun. La décomposition fonctionnelle de la machine se prépare hors réunion du groupe. C’est à une personne compétente et qui connaît le mieux la machine de faire la décomposition fonctionnelle. Cette décomposition doit toutefois être validée par le groupe.

- Découpage du système : découper en blocs fonctionnels, sous une forme arborescente, selon autant de niveaux que nécessaire et définir le niveau d’étude et les éléments à traiter correspondants. Ce découpage permet de situer les éléments étudiés dans la structure générale du système.

- Définition du système à étudier : définir le système et ses limites matérielles. Le système peut être une machine complète mais ce sera plus souvent un sous-ensemble présentant un risque particulier. La documentation technique complète doit être réunie.

- Définition de la phase de fonctionnement : définir la phase de fonctionnement et la machine pour laquelle l’étude sera menée. Pratiquement, on se limite à l’analyse des défaillances dans une seule phase de fonctionnement, en principe la plus pénalisante pour le système.

- Définition des objectifs à atteindre : définir les objectifs à atteindre, les limites techniques de remise en question du système, le champ possible des interventions à proposer. Des objectifs précis doivent être énoncés afin d’éviter toute dispersion du groupe d’étude. Ces objectifs peuvent être exprimés en termes  d’amélioration de sécurité, de fiabilité, de maintenabilité, de disponibilité ou de maintenance du système.

- Constitution du groupe de travail : constituer un groupe de travail pluridisciplinaire, motivé et compétent. Ce groupe de 5 à 8 personnes rassemble le responsable de l’étude qui a pouvoir de décision, l’animateur du groupe (impliqué ou pas dans le projet), les participants aux compétences pluridisciplinaires (études, méthodes, marketing, maintenance, qualité, etc.). Un des participants sera aussi le rédacteur des comptes-rendus. Si besoin est, des experts extérieurs ou des participants temporaires pourront être invités aux réunions.

- Etablissement du planning : définir le planning et la durée des réunions. Le groupe doit fixer un planning et un délai d’étude. La durée de chaque réunion doit être fixée entre 2 et 3 heures pour une meilleure efficacité.

- Mise au point des supports de l’étude : préparer les grilles et la méthode de cotation de la criticité, le tableau de saisie AMDEC machine, les feuilles de synthèse. Le tableau de saisie est à remplir par le rédacteur au cours de l’étape 3 au fur et à mesure de la réflexion du groupe de travail ; il est conseillé de l’établir sur un format A0, fixé sur le mur, pour que chaque membre du groupe puisse aisément suivre les travaux. Les feuilles de synthèse sont établies en fin d’étude (étape 4). L’ensemble de ces documents constitue le dossier AMDEC. Ce dossier est le reflet de l’état des connaissances sur les dysfonctionnements d’un système à un instant donné.

MACHINE M

Unité fonctionnelle A

Unité fonctionnelle B

Unité fonctionnelle C

Sous ensemble AA

Sous ensemble AB

Organe AAA

Organe AAB

Elément 1

Elément 2

Elément 3

ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE

Identification des fonctions des éléments : identifier les fonctions de chaque élément du sous-ensemble dans la phase de fonctionnement retenue. Il s’agit des fonctions élémentaires à assurer par chaque élément. Chaque fonction doit être décrite par ses caractéristiques techniques ou ses performances. Les fonctions des éléments participent à la bonne réalisation des fonctions techniques et de service du sous-ensemble concerné.

On pourra utiliser par exemple un Diagramme entre pièces

PHASE ANALYSE (voir exemple)

Elle consiste à identifier les dysfonctionnements potentiels ou déjà constatés de la machine, à mettre en évidence les points critiques et à proposer des actions correctives pour y remédier. Cette étape est à mener élément par élément.

Cette phase consiste à examiner comment et pourquoi les fonctions de la machine risquent de ne plus être assurées correctement. On identifie les mécanismes de défaillance des éléments de la machine de manière exhaustive, pour la phase de fonctionnement considérée.

L’analyse des mécanismes de défaillance se base sur l’état actuel ou prévu de la machine au moment de l’étude

ESTIMATION DE LA CRITICITE

Cette phase consiste à évaluer la criticité des défaillances de chaque élément, à partir de plusieurs critères de cotation indépendants. Pour chaque critère de cotation, on attribue un niveau (note ou indice). Un niveau de criticité en est ensuite déduit, ce qui permet de hiérarchiser les défaillances et d’identifier les points critiques.

L’évaluation de la criticité se fonde sur l’état actuel ou prévu de la machine au moment de l’étude (un historique ou un vécu de la machine est souvent indispensable). Les critères de criticité s’expriment dans le tableau AMDEC par leurs niveaux respectifs.

PROPOSITION D’ACTIONS

Cette phase consiste à proposer des actions ou mesures amélioratives destinées à faire chuter la criticité des défaillances, en agissant sur un ou plusieurs critères de fréquence, gravité et probabilité de non détection. La réduction de l’I.P.R. (C) peut se faire par modification technique, par le changement de la méthode de maintenance appliquée et / ou par la mise en place de documents relatifs aux modes opératoires, aux procédures, etc.

Un plan d’action sera établit pour fixer des priorités par rapport aux améliorations proposées. Des critères économiques sont à prendre en compte pour hiérarchiser.

3 / CONCLUSION

L'A.M.D.E.C. " Moyen de production " par l'analyse des pannes, la fréquence d'apparition et les temps d'arrêt favorise :

- La mise en place des plans de maintenance préventive

- L'organisation et la réalisation des actions de maintenance

- Améliore les conditions d'intervention

LES MODES DE DEFAILLANCE

C’est la manière dont un système vient à ne pas fonctionner. Ils sont relatifs à la fonction de chaque élément. Une fonction a 4 façons de ne pas être correctement effectuée :

- Plus de fonction : la fonction cesse de se réaliser,

- Pas de fonction : la fonction ne se réalise pas lorsqu’on la sollicite,

- Fonction dégradée : la fonction ne se réalise pas parfaitement, altération de performances

- Fonction intempestive : la fonction se réalise lorsqu’elle n’est pas sollicitée.

| Modes de défaillances | Composants électriques et électromécaniques | Composants hydrauliques | Composants mécaniques |
| --- | --- | --- | --- |
| Plus de fonction | - composant défectueux | - composant défectueux - circuit coupé ou bouché | - rupture - blocage, grippage |
| Pas de fonction | - composant ne répondant pas à la sollicitation dont il est l’objet - connexions débranchées - fils desserrés | - connexions / raccords débranchés |  |
| Fonction dégradée | - dérive des caractéristiques | - mauvaise étanchéité - usure | - désolidarisation - jeu |
| Fonction intempestive | - perturbations (parasites) | - perturbations (coups de bélier) |  |

LES CAUSES DE DEFAILLANCE

Il existe 3 types de causes amenant le mode de défaillance :

- Causes internes au matériel

- Causes externes dues à l’environnement, au milieu, à l’exploitation,

- Causes externes dues à la main d’œuvre.

| Causes de défaillance | Composants électriques et électromécaniques | Composants hydrauliques | Composants mécaniques |
| --- | --- | --- | --- |
| Causes internes matériel | - vieillissement - composant HS (mort subite) | - vieillissement - composant HS (mort subite) - colmatage - fuites | - contraintes mécaniques - fatigue mécanique - états de surface |
| Causes externes milieu exploitation | - pollution (poussière, huile, eau) - chocs - vibrations - échauffement local - parasites - perturbations électromagnétiques, etc. | - température ambiante - pollution (poussières, huile, eau) - vibrations - échauffement local - chocs, coups de bélier | - température ambiante - pollution (poussières, huile, eau) - vibrations - échauffement local - chocs |
| Causes externes Main d’œuvre | - montage - réglages - contrôle - mise en oeuvre - utilisation - manque d’énergie | - montage - réglages - contrôle - mise en oeuvre - utilisation - manque d’énergie | - conception - fabrication (pour les composants fabriqués) - montage - réglages - contrôle - mise en oeuvre - utilisation |

CRITICITE DES CONSEQUENCES

La criticité est en fait la gravité des conséquences de la défaillance, déterminée par calcul.

- F : Fréquence d’apparition de la défaillance : elle doit représenter la probabilité d’apparition du mode de défaillance résultant d’une cause donnée.

- D : Fréquence de non détection de la défaillance : elle doit représenter la probabilité de ne pas détecter la cause ou le mode de défaillance avant que l’effet survienne.

- G : Gravité des effets de la défaillance : la gravité représente la sévérité relative à l’effet de la défaillance.

Chaque critère comporte 4 niveaux de gravité notés de 1 à 4.

- C ou I.P.R. : Evaluation de la criticité : elle est exprimée par l’Indice de Priorité des Risques.

C= F x D x G

- Si I.P.R. < 12 : Rien à signaler

- Si 12 < I.P.R. < 18 : Surveillance accrue à envisager, valeur à la limite de l’acceptable

- Si I.P.R. > 18 : Mise en place d’actions permettant de corriger donc d’améliorer le moyen ou l’installation utilisé

La valeur relative des criticités des différentes défaillances permet de planifier les recherches en commençant par celles qui ont la criticité la plus élevée.

EXEMPLE DE TABLEAU AMDEC

| AMDEC MACHINE |  | Action corrective |  |  | MPS : contrôle contacteur | PR : moteur | D : consigne opérateur de maintenance | MR : grille sur bouchon de remplissage |  | PR : accouplement | PR : joints / pompe / moteur MR : installer thermique | MPT : vérifier montée en pression | D : formation opérateur | MPT : vérifier montée en pression | MPT : vérifier montée en pression MPA : resserrer les raccords PR : joints, raccords, tuyaux | * Cet arrêt machine est commandé par le manocontact si la pression dans le circuit primaire est insuffisante à la fin du cycle de graissage. Légende D : divers MPT : maintenance préventive trimestrielle MPS : maintenance préventive semestrielle MPA : maintenance préventive annuelle MR : modification à réaliser PR : pièce de rechange |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| analyse des modes de defaillance de leurs effets et de leur criticite | Date de l’analyse : …………………… | Criticité | C C | 8 | 168 | 1612 | 84 | 9 | 6 | 1612 | 1612 | 168 | 168 | 12 |  |  |
|  |  |  | NN | 4 | 4 | 4 | 42 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 32 | 3 |  |  |
|  |  |  | GG | 2 | 2 | 43 | 2 | 3 | 2 | 43 | 43 | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | F F | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Phase de fonctionnement : MACHINE NORMALE | Détection |  |  |  |  |  | Visuel (manomètre) |  |  |  | Visuel (manomètre) | Visuel (manomètre) | Visuel (manomètre) | Visuel (manomètre) |  |
|  |  | Effet de la défaillance |  | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Usure pompe | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* + détérioration moteur | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* |  |
|  | Système : SYSTEME DE GRAISSAGE DE MACHINE OUTIL Sous-système : POMPAGE DE LUBRIFIANT | Cause de la défaillance |  | Pas d’alimentation | Absence de commande | Moteur HS | Erreur de câblage | Présence d’impuretés diverses au remplissage | Détérioration crépine | Rupture accouplement | Rupture interne / blocage | Usure interne | Lubrifiant non conforme | Impuretés dues à l’usure | Raccords desserrées par vibrations / joints défectueux |  |
|  |  | Mode de défaillance |  | Pas de rotation |  |  | Rotation inversée | Colmatage partiel ou total | Mauvais filetage | Pas de débit |  | Débit insuffisant |  | Obturation | Fuite |  |
|  |  | Fonction |  | Entraîner la pompe |  |  |  | Filtrer le lubrifiant |  | Débiter le lubrifiant sous pression |  |  |  | Etablir la liaison hydraulique entre la pompe et la soupape de décompression |  |  |
|  |  | Elément |  | Moteur |  |  |  | Crépine d’aspiration |  | Pompe |  |  |  | Circuit pompe |  |  |