# POLITIQUE ET OBJECTIFS DE LA MAINTENANCE

OBJECTIFS : - Présenter et justifier l’existence des services maintenance - Expliquer pourquoi travailler et à quel coût - Définir les fonctions des personnels de ces services, préciser le vocabulaire

# 1 - PREAMBULE

Chaque entreprise semble avoir sa propre définition de la maintenance, mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il s'agit d'un ensemble d'actions de terrain et/ou de bureau permettant de maintenir ou de rétablir un système de production aussi performant qu'a l’origine, tout en maîtrisant les dépenses (achat, réparation, rénovation).

Chaque entreprise à ses propres spécificités qui vont dépendre des critères suivants

- Taille : petite entreprise, grande entreprise

- Production : travail à l'unité, petite série, grande série, Process continu...

- Qualification du personnel

- Obligations ou contrainte vis-à-vis de ses clients (vers la certification ISO 9000, 14000, etc.)

- Développement, investissement productif (nouveaux produits, nouvelles parts de marché,...)

Le véritable problème est le suivant :

On peut faire du sous-entretien ou du sur-entretien, dans le premier cas on ira vers une dégradation prématurée des équipements, dans le deuxième cas le surplus d'interventions inutiles conduira à un gaspillage financier pour l'entreprise.

On dit qu'il faut en faire ni trop, ni trop peu, mais l’équilibre est délicat à déterminer ?

La maintenance est-elle rentable ?

Si produire c'est exploiter un équipement de production pour obtenir des produits finis, maintenir c'est assurer la DISPONIBILITE (part des heures effectivement productives) de ces équipements, donc l'assurance de la quantité mais également de la qualité.

Production et maintenance sont deux activités duales et complémentaires. La dualité est accentuée par la notion D'AUTO-MAINTENANCE (maintenance faite par les opérateurs directement à partir de fiches établies par le bureau technique de maintenance).

# 2 - PROBLEMATIQUE DE LA MAINTENANCE ET COUTS

## 2.1 - POURQUOI MAINTENIR?

Le rôle de la maintenance est de gérer la DISPONIBILITE avec pour objectif le zéro panne (impossible à atteindre).

Les entreprises doivent faire face à deux impératifs le plus souvent indépendants :

- La SECURITE des biens et des personnes est un impératif prépondérant dans le cas de transport de personnes et de systèmes mettant en œuvre des technologies à hauts risques telles que : industries nucléaires, spatiales, chimiques, etc.  Pour cette famille d'activités on peut dire que les coûts engagés par la maintenance ne sont pas prépondérants.  Les conséquences d'accidents conduisent les entreprises concernées au développement d'une stratégie de maintenance particulièrement élaborée (centrales nucléaires).

- La COMPETITIVITE est modélisée par cinq zéros (zéro défaut, zéro délai, zéro panne, zéro stock, zéro papier). Le zéro panne et le zéro délai obligent les entreprises à développer un service de maintenance performant et sûr. Le Zéro stock est impossible à justifier en maintenance…

## 2.2 - MAINTENIR, A QUEL COUT ?

En première approche on peut dire que le coût global d'un système ou d'une machine de production est la résultante de quatre coûts :

- Coût d'acquisition

- Coût d'exploitation

- Coût d'indisponibilité (assez délicat à estimer : coûts de DEFAILLANCE + coûts INDUITS)

- Coût de destruction ou de revente

## 2.3 - LES COUTS DE NON-MAINTENANCE :

Le « coût de non-maintenance » (ou coût induit par la non-maintenance des équipements), est une notion plus large que le coût de DEFAILLANCE qui est la somme des coûts de MAINTENANCE CORRECTIVE (pièces et main d’œuvre) et des coûts D’INDISPONIBILITE (pertes de production) consécutifs à la défaillance d’un équipement. A ce coût de défaillance s’ajoutent toutes les dépenses environnantes.

# 3 - CONTEXTE PROFESSIONNEL, FONCTIONS ET ACTIVITES

## 3.1 - INFORMATIQUE ET MAINTENANCE

Actuellement de nombreuses entreprises sont dotées d’un environnement informatique qui leur permet d’intégrer le suivi de toutes leurs activités : Progiciel de gestion intégré : PGI (en anglais Enterprise Resource Planning ou ERP). Un ERP inclut généralement un programme de gestion de la maintenance.

Très souvent cette Gestion est confiée à un Progiciel spécifique : GMAO (gestion de la maintenance assistée par Ordinateur), les modules ERP sont souvent très chers et trop complexes..

Un Service de maintenance non pourvu d’un module ERP de maintenance ou d’une GMAO, est en général très délicat à optimiser, ils est très souvent géré comme l’étaient autrefois les services entretien : Priorité donnée à l’événement le plus urgent et tout repose sur la connaissance et l’expérience du responsable, stocks indéfinis, inexistants ou pléthoriques…

## 3.2 - FONCTIONS ET ACTIVITES:

Fonctions principales de la maintenance en entreprise

### 3.2.1 MAINTENANCE DE L'EXISTANT

- Optimiser la maintenance corrective des moyens de production (réparer le plus vite possible). La maintenance corrective est généralement la plus employée à l'heure actuelle or elle doit être maîtrisée et son coût connu.

- Définir et mettre en œuvre puis optimiser la maintenance préventive des moyens de production (surveillance et/ou changement systématique de certains éléments) afin de mieux se prémunir des pannes.

- Améliorer les performances des moyens de production et leur environnement en utilisant l'expérience acquise et l’innovation.

### 3.2.2 FONCTION PREPARATION ET ORGANISATION

Elle consiste à mettre en place des études techniques pour :

- Rechercher des améliorations.

- Participer à la définition des travaux neufs.

- Participer à l’analyse des accidents de travail.

- Etablir des fiches d’instructions pour les interventions.

- Etablir les plannings d’intervention.

- Gérer les approvisionnements.

- Analyser les coûts de maintenance

- Définir des stratégies de maintenance.

- Participer à la définition et à l’intégration des moyens nouveaux

- Conception (participer), Installation, Mise en production.

- Prévoir et mettre en place un plan de maintenance.

- Assurer dans certains cas la formation des opérateurs sur machine

- Négocier les contrats d’assistance technique et Veiller au respect de ces contrats

# 4 - NIVEAUX DE MAINTENANCE et DEFINITIONS

Voici à titre indicatif les différentes compétences demandées au technicien de maintenance.

| #### Niveaux | Définitions | Observations |
| --- | --- | --- |
| l er niveau | Réglages simples au moyen d’éléments accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l’équipement, Echanges d’éléments consommables accessibles en toute sécurité (voyants, fusibles...). | Réalisable par l’exploitant du bien sans outillage. - Faible stock de pièces consommables. |
| 2 e niveau | Dépannages simples par échange standard d’éléments prévus à cet effet (changement d'un relais …), sur place. Opérations mineures de maintenance préventive telles que les graissages ou contrôles de bon fonctionnement. | Intervenant de qualification moyenne. Intervention sur place avec : - Outillage portable. - Pièces de rechange sans délai à proximité et transportables |
| 3 e niveau | Identification et diagnostic de panne suivi éventuellement d’échange de constituant, de réglage et de d’étalonnage général. Ces interventions peuvent être réalisées par technicien spécialisé sur place ou dans un local de maintenance. | Technicien spécialisé, sur place ou dans le local de maintenance. - Outillages prévus par notices - Appareils de mesure et de réglage. - Au besoin bancs d’essais, etc. - Pièces approvisionnées par le magasin. |
| 4 e niveau | Travaux importants de maintenance corrective ou préventive à l’exception de la rénovation et de la reconstruction. Ces interventions peuvent être réalisées par une équipe disposant d’un encadrement technique très spécialisé et des moyens importants adaptés à la nature de l’intervention. | Equipe avec encadrement très spécialisé. - Atelier spécialisé. - Outillage général. - Banc de mesure et étalons de travail. - Toutes documentations |
| 5 e niveau | Rénovation, reconstruction, et toutes les opérations importantes confiées à un atelier central ou à des unités extérieures | Travaux à réaliser par le constructeur ou le reconstructeur avec des moyens proches de ceux de la fabrication. |

DEFINITIONS :

Maintenance préventive : maintenance effectuée selon des critères déterminés, dans l’intention de réduire la probabilité de défaillance d’un bien ou la dégradation d’un service rendu.

- Maintenance préventive systématique : maintenance préventive effectuée selon un échéancier établi selon le temps ou le nombre d’unités d’usage.

- Maintenance préventive conditionnelle (et prévisionnelle) : maintenance préventive subordonnée à un type d’événement prédéterminé (auto diagnostic, information d’un capteur, mesure d’une usure, etc.) révélateur de l’état du bien.

Maintenance corrective : maintenance effectuée après une défaillance