TRAVAIL DE RECHERCHE: ALGORIGRAMME DE DEPANNAGE

Problème : Après une phase d'exploitation de ce type d'appareil chez le client, on s'aperçoit que l'on trouve fréquemment signalé le dysfonctionnement suivant :

LA POULIE SE DESSERRE

On souhaite réaliser un algorigramme de dépannage à l'intention du SAV

Liste des tests à effectuer :

- Vérifier la tension et l'état général de la courroie

- Vérifier le sens de rotation du dispositif « courroie-poulie »

- Vérifier le battement Radial de l'axe (un défaut <0.02 est toléré). Le contrôle se fera avec un comparateur posé sur le cône de l'axe (rotation manuelle). En cas de défaut, l'axe devra être changé

- Vérifier le battement Radial et Axial de la poulie (un défaut <0.1 est toléré). Le contrôle se fera avec un comparateur posé sur la poulie (rotation manuelle). En cas de défaut, la poulie devra être changée

- Vérifier la présence de la rondelle 32 d'appui de l'écrou, serrage à 3 Mkg.

Bien entendu l'ordre des tests n'est pas celui de la liste proposée !

Des notices explicatives pourront être élaborées plus tard, vous pouvez y faire référence.