FIABILITE - NOTIONS DE BASE A ASSIMILER

| On notera R(t) | la Probabilité de fonctionnement à l’instant t. |
| --- | --- |
| Exemple R(75h) = 0.86 signifie que | l’on a 86% de chance que le système étudié fonctionne encore à t=75h |
| Période de maturité :  constant | Loi exponentielle R(t) = e - t |
| On dit qu’un système est un système série | si le système tombe en panne lorsqu’un seul de ses éléments est en panne. |
| Calcul de Probabilité Systèmes en Série |  |
| Calcul de Probabilité Systèmes en parallèle |  |
| Le taux de défaillance | Lambda. (t) est un indicateur de la fiabilité |
| les défaillances extrinsèques | pannes dues à des fautes de « conduite » (accidents, consignes non respectées) ou dues à une influence accidentelle du milieu extérieur |
| Définition du taux de défaillance |  |
| Les défaillants sont remplacés : Ns(t) sera toujours égal à N0 : |  |
| Les défaillants ne sont pas remplacés : |  |
| Défaillance catalectique | elle est complète et soudaine |
| Défaillance par dérive | on voit progresser la dégradation |
| Durée de vie d’un équipement : un équipement possède 3 périodes de vie | Jeunesse - Maturité - Obsolescence |
| Allure de la Courbe en baignoire | Jeunesse - Maturité - Obsolescence |
| Le T.B.F ou Up Time | (Up Time - Temps de Bon Fonctionnement) |
| Le Down Time | (Down Time – Temps d’indisponibilité), temps d’Arrêt maintenance TAM |
| Les TTR | représentent les temps techniques de réparation |
| Le MTBF | Mean Time Between Failures (ou Moyenne des Temps de Bon Fonctionnement) |
| Estimation MTBF | Somme des temps de bon fonctionnement entre les n défaillances/Nombre de défaillances |
| On démontre que si  est constant | MTBF=1/ |