## EXERCICE (détermination à partir de fichiers historiques)

Historique l’étiqueteuse E2 pour la période du 2/2/2010 au 24/10/2013 :

| Compteur horaire; TBFi; TAi. 0. 1605; 1605; 1.5. 1745; 140; 1.0. 1966; 221; 2.0. 2189; 223; 3.5. 2245; 56; 1.8. 2893; 648; 5.0. 3215; 322; 4.1. 3841; 626; 2.5. 4250; 409; 1.5. 4896; 646; 6.0. 5687; 791; 2.0. 6552; 865; 1.2. 6891; 339; 4.5. 7440; 549; 3.0. 7800; 360; 2.8. 8041; 241; 5.0. 8500; 459; 2.0. 8896; 396; 1.5. 9001; 105; 2.0. 9520; 519; 4.0. 9980; 460; 5.0. 10021; 41; 3.9. 10361; 340; 2.5. 10563; 202; 5.0. 10896; 333; 1.0. 11233; 337; 0.5. 11359; 126; 6.0. 11755; 396; 2.7. 12301; 546; 4.0. 12356; 55; 2.0. Somme TBFi (H); 12356; S TAi (H). Nombre de TBFi; 30; 89.5. Temps d'occupation; 12445.5. | Calculer : - le temps effectif de production =  des TBFi : 12356h - la somme des temps d’arrêt =  des TAi : 89.5 h - le temps d’occupation de la machine pour la période =  des TBFi +  des TAi : 12445.5h le temps occupation est le temps Requis (si on inclus tous les arrêts) - la disponibilité moyenne générale D de la machine pour la période considérée D= S TBFi / (S TBFi + S TAi) : 12356/12445 = 0.99 - Que pensez-vous de la valeur trouvée ? - Excellente Calculer : - La moyenne arithmétique des TBFi : 12356/30=411.87h - La moyenne arithmétique des TAi : 89.5/30= 2.98h - Pas forcement égal à la MTTR - Le rapport : Moyenne arithmétique des TBFi / (Moyenne arithmétique des TBFi + Moyenne arithmétique des TAi) - 411.87/(411.87+2.98)= 0.99 - Que pensez-vous de ce calcul ? - On peut calculer la disponibilité à partir des vecteurs moyens - Autre expression mathématique de la disponibilité à partir de la Moyenne arithmétique des TBFi et de la Moyenne arithmétique des TAi. D = MTBF / MTBF+MTA |
| --- | --- |