MISE EN SERVICE DE LA LIGNE RAVOUX

FORME TEXTE

I - VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

- Vérifier avant toute utilisation que les protecteurs fixes et mobiles n'aient subi aucun dommage et soient bien en place, vérifier également le bon état et le bon fonctionnement des organes de sécurité tels que sectionneurs électrique, sectionneur pneumatique, boutons d'arrêt d'urgence, capteurs de sécurité sur les protecteurs articulés.

II - MISE SOUS TENSION & EN SERVICE GENERALE (AMOIRE de SECURITE située à gauche de la ligne)

- Mettre la ligne sous pression pneumatique en faisant coulisser vers la droite le sectionneur pneumatique général placé sur le filtre à air à l'arrière du module. La lecture de la pression au manomètre doit être entre 6 et 8, sinon « appeler maintenance »)

- Mettre le sectionneur électrique principal situé sur l'armoire de sécurité sur la position "on".

- Tant qu’il reste un arrêt d’urgence enfoncé, déverrouiller les 3 arrêts d'urgence placés en face avant des armoires de commande.

- Appuyer sur le bouton poussoir lumineux "en service" de l'armoire de sécurité.

- Le voyant "vert" intégré au bouton poussoir doit s'allumer, sinon « appeler maintenance »

III - MISE EN SERVICE & EN PRODUCTION NORMALE D’UN OU PLUSIEURS POSTES

- Enlever du circuit, toutes les palettes qui dévalident les conditions initiales de la ligne.

- Approvisionner la ligne en comprimés (trémie du poste 1)

- Fermer les portes des postes, il y en a 7 au total.

- Tourner l'interrupteur principal de l'armoire de puissance du module choisi sur la position "on".

- Appuyer sur le bouton poussoir lumineux "en service" de l'armoire de commande du module sélectionné. Le voyant "vert" intégré au bouton poussoir doit s'allumer, sinon « appeler maintenance »

- Appuyer sur le bouton « marche module » du poste sélectionné, l’affichage doit indiquer « production normale » et la balise concernée doit passer au vert, sinon « appeler maintenance »

IV- MISE EN ROUTE DU TAPIS des PALETTES (armoire CONVOYEUR à droite)

Le fonctionnement du convoyeur est indépendant des modes de marche des modules.

Le convoyeur tourne si le ou les module(s) sont hors tension ou si le ou les module(s) sont en service et carter(s) fermé(s) et aucun défaut.

- Vérifier que les 7 portes sont bien fermées car leur ouverture arrête le convoyeur.

- MISE SOUS TENSION

Tourner l'interrupteur principal de l'armoire du convoyeur sur la position "on".

Le voyant blanc "sous tension" de l'armoire du convoyeur doit s'allumer.

Le voyant orange "défaut" de l'armoire du convoyeur s'allume, il signale un défaut variateur.

- MISE EN SERVICE

Appuyer sur le bouton poussoir lumineux "en service" de l'armoire du convoyeur. Le voyant vert "en service" intégré au bouton poussoir doit s'allumer. Le voyant orange "défaut" s'éteint, le variateur est "OK".

- MARCHE CONVOYEUR

Pour faire tourner le convoyeur :

appuyer sur le bouton poussoir "marche convoyeur" de l'armoire de commande d'un module.

Si le tapis ne se met pas en marche, « appeler la maintenance »

V- ALIMENTATION DU TAPIS en PALETTES et PRODUCTION NORMALE

- Placer manuellement les palettes porte-flacon sur le tapis, à gauche du poste 1. Veiller à orienter les palettes de telle sorte que le flacon vide et débouché soit à l’avant, et le bouchon posé sur le support à l’arrière.

Le poste 1 enchaîne les cycles de remplissage des flacons :

- le convoyeur achemine les flacons jusqu'au poste remplissage,

- la palette est stoppée,

- s'il n'y a pas de flacon sur la palette, elle est évacuée,

- le vibreur distribue les comprimés sur la sole tournante,

- la sole accumule les comprimés dans la rampe de distribution,

- la rampe saturée déverse les comprimés dans le flacon,

- la palette est libérée.

Le poste 2 bouchonne les flacons

Le poste 3 remplit les cartons.

VI - GESTION DES ALARMES ET DEFAUTS (destiné à la maintenance)

- Si une alarme survient en "production normale" ou en "marche en ordre" :

la balise "rouge" clignote pendant 30s et si l'opérateur n'a pas éliminé cette alarme, elle se transforme en défaut.

- Si un défaut survient en "production normale" ou en "marche en ordre" : le module s'arrête, la butée d'arrêt palette sort et le convoyeur s'arrête, la balise "verte" s'éteint,

la balise "rouge" s'allume, elle signale un défaut,

le terminal d'exploitation affiche le défaut : "DEFAUT XXX"

Pour éliminer un défaut:

appuyer sur la touche "ACQ" pour acquitter le défaut,

La balise "rouge" s'éteint,

- appuyer sur "marche module" ou "ENTER" pour remettre en marche le module,

- appuyer sur "marche convoyeur" pour remettre en route le convoyeur,

La balise "verte" s'allume,

le terminal d'exploitation affiche le mode de marche en cours "PRODUCTION NORMALE" ou "MARCHE EN ORDRE"

la palette en cours est évacuée, le module redémarre.

 Si cette intervention échoue

- ouvrir le carter,

- remédier au problème,

- enlever la palette en cours,

- fermer le carter,

- appuyer sur le bouton poussoir "en service" pour remettre le module en service, la balise "rouge" est allumée, elle signale le défaut.

- appuyer sur la touche "ACQ" pour acquitter le défaut, si le module n'est pas en condition initiales, la balise "rouge" clignote,

- vérifier l'état du module et appuyer sur la touche "INIT" pour initialiser le module, la balise "rouge" s'éteint, le terminal d'exploitation affiche "MACHINE PRETE

- appuyer sur "marche module" ou "ENTER" pour remettre en marche le module,

- appuyer sur "marche convoyeur" pour remettre en route le convoyeur,

le terminal d'exploitation affiche le mode de marche en cours "PRODUCTION NORMALE" ou "MARCHE EN ORDRE"

le convoyeur et le module redémarrent.