A - INTRODUCTION:

Deux principales formes, types ou politiques de maintenance sont couramment mises en œuvre :

- • La maintenance corrective actuellement la plus répandue, quelquefois appelée maintenance curative.

- • La maintenance préventive, en voie de développement, elle-même divisée ce deux branches

  - La maintenance préventive conditionnelle quelques fois appelée maintenance prédictive.

  - La maintenance préventive systématique.

B - MAINTENANCE CORRECTIVE:

Remise en état du matériel après la panne, la casse ou le défaut constaté. La panne est attendue par les techniciens de maintenance, ce qui ne veut pas dire qu'on attend les bras croisés, bien au contraire il faut s'y préparer de la manière suivante:

- connaissance technique des machines à surveiller

- Personnel bien formé

- Outils et outillages spécifiques.

- Avoir un stock de pièces de rechange minimal.

C - MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE : MPS

La maintenance préventive systématique prévoit à titre préventif des interventions (visites ou travaux) avec ou sans remplacement systématique de pièces selon une périodicité calculée en fonction d'une durée de vie estimée. Un plan de maintenance préventive systématique (PMPS) prévoit également des réglages (débits, pressions, potentiomètres, etc.) et des contrôles (couples de serrage, valeur des résistances, etc.).

Avantages d'un Plan de MPS

- Planification des remplacements prévus relativement facile

- Les pièces démontées peuvent faire l'objet d'une expertise afin de mieux comprendre ce qui se passe

- Le technicien en profite pour « prendre la température » de l’équipement

Inconvénients d'un Plan de MPS

- Coût, en général élevé en pièces changées.

- Ajoute des risques de pannes

- Interventions pas forcement utiles

D - MAINTENANCE PREVENTIVE CONDITIONNELLE: MPC

Il faut essayer de suivre l'évolution de l'état du matériel par des actions de maintenance et anticiper les futures pannes. La pratique de la maintenance préventive conditionnelle consiste à ne changer l'élément que lorsque celui-ci présente des signes de vieillissement mettant en cause, à brève échéance, ses performances. Elle est parfois appelée « maintenance prédictive ».

- Mesures, prise de cotes, calcul du jeu dans un guidage, température d'un palier de broche, contrôles d’état visuel de glissières

- Visites avec écoute et observations

- Surveillance vibratoire : Enregistrements avec sondes et analyse globale ou spectrale

- Thermographie pour la surveillance des zones à risques d'échauffement en utilisant une caméra à infrarouges

- Analyses d’huiles et contrôles de niveaux

- Autres méthodes : Contrôle par ultrasons, Contrôle par induction, Contrôle par radiométallographie, Ressuage …

Les phénomènes précurseurs de pannes

- Usure, visible notamment par des limailles, débris, des poussières, du jeu...

- Saletés accumulées de façon anormale et pas détectables

- Oxydation d'organes, de pièces ou des traces d'oxydation

- Connexions électriques, mécaniques ou hydrauliques dégradées

- Vibrations et bruits anormaux, inhabituels

- Fuites de fluides, d'air comprimé...

- Echauffements, odeurs ou couleurs particulières et inhabituelles

- Résultats dégradés : dérives des spécifications des pièces, besoins de réglages fréquents

La maintenance préventive conditionnelle nécessite l'achat de matériel souvent coûteux et un personnel bien préparé et bien formé.

Avantages d'une MPC : Optimisation du coût des pièces et interventions au plus près de la période de rupture.

Inconvénients d'une MPC : Investissements souvent importants, les outils et matériels de mesure, de contrôle, d'enregistrement et d'analyse coûtent cher. Nécessite la mémorisation des informations et l’interprétation des informations recueillies

E - QUELLE FORME DE MAINTENANCE CHOISIR

La réponse n'est pas facile car il y a lieu de prendre en compte, pour un matériel donné, un certain nombre de critères :

- L'âge du matériel

- Sa complexité technologique.

- L'accessibilité et la facilité de réparer (notion de maintenabilité)

- La dépendance de ce matériel par rapport aux autres unités dans un PROCESS de fabrication et l'impératif des délais de fabrication

- La robustesse constatée ou non.

- Les coûts de perte de production en cas de panne.

- Les conditions de travail : nombre d’heures moyennes d'utilisation journalière.

- L'impératif des délais de fabrication.

Tous ces critères ne sont pas d'égale importance et la liste n'est pas exhaustive.

Un calcul économique et comparatif entre deux formes de maintenance apporterait une réponse suffisamment fiable, mais le chiffrage de certains critères et de certains paramètres n'est pas toujours réaliste (outil graphique d'aide à la décision, ABAQUE DE NOIRET).

Exemple de situation à tracer sur le diagramme de Noiret :

Votre équipement est récent (4 ans) et a coûté 300 000 €. Il fait partie d’un atelier pilote qui tourne en 3*8. Il s’agit d’une machine à commande numérique robuste et d’origine Japonaise qui a un bon SAV en France. Elle a une mauvaise maintenabilité  (à cause des cartérisations). Les pièces fabriquées (de haute précision) ne supportent pas la moindre panne (contrôles qualités exigeants). Cet atelier travaille en flux tendu pour ses clients et les délais de livraisons sont impératifs.

F - PLANIFICATION MAINTENANCE PREVENTIVE : METHODE ABACABAD :

Lorsque l’on pratique une méthode préventive, tous les points d’un même matériel ne doivent pas être contrôlés avec la même périodicité.

La visite la plus importante est affectée de la période P. Les visites intermédiaires sont organisées au terme de périodes sous multiple P/2 P/4 P/8 etc…

Exemple de planification :

| Type de visite | Périodicité (en heure de fonctionnement) |
| --- | --- |
| 1 | 1000 |
| 2 | 2000 |
| 3 | 4000 |
| 4 | 8000 |

Chaque type de visite A.B.C.D. etc… sera une combinaison de la liste d’intervention.

La combinaison de ces listes donne les différentes catégories de visite :

Catégorie A : interventions  liste de travaux 1

Catégorie B : interventions listes de travaux 1+2

Catégorie C : interventions listes de travaux 1+2+3

Catégorie D : interventions listes de travaux 1+2+3+4

Planification des visites ABACABAD

| Type de visite | Périodicité (en heures de fonctionnement) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nature des visites | A | B | A | C | A | B | A | D | A |
|  | 1 | 1+2 | 1 | 1+2+3 | 1 | 1+2 | 1 | 1+2+3+4 | 1 |

G - STRUCTURE DOCUMENTAIRE PROPOSEE

# Objectifs faire le bilan, de tous les travaux à réaliser sur un équipement et préparer la saisie du plan de préventif.

| EXEMPLE DE PLAN DE PREVENTIF SYSTEMATIQUE (3 interventions + Automaintenance) |  | AUTOMAINTENANCE |  | SERVICE MAINTENANCE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENT | RESUME DES TRAVAUX | Fréqu. J | mn | Fréq. (J) | INT (Niv.) | H |
| CARTERS D’HUILES | Vidange et mise à niveau de la poupée FIXE |  |  | 730 | 2 | 0.5 |
|  | Vidange et mise à niveau de la boite de vitesse DE BROCHE |  |  | 365 | 2 | 1 |
|  | Vidange et mise à niveau du tablier |  |  | 730 | 2 | 0.5 |
|  | Vidange et mise à niveau de la boite des avances et filetages |  |  | 730 | 2 | 1 |
| TRANSMISSIONS | Tension des courroies boite/broche et vérification visuelle |  |  | 120 | 2 | 0.5 |
|  | Tension des courroies moteur/boite et vérification visuelle |  |  | 120 | 2 | 0.5 |
|  | Graisser ou huiler la TRANSMISSION |  |  | 365 | 1 | 0.2 |
|  | Dépoussiérer la ventilation du MOTEUR |  |  | 730 | 1 | 0.2 |
| GRAISSAGE CENTRALISE | Appui sur le bouton de graissage | 4 | 1 |  |  |  |
|  | Refaire l’appoint d’huile | 15 | 5 |  |  |  |

DEFINITIONS

|  |  | AUTO-MAINTENANCE |  | SERVICE MAINTENANCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENT | RESUME DES TRAVAUX | Fréquence (J) | mn | Fréq. (J) | INT (Niv.) | EXT | H |
| Partie de la machine concernée par l’intervention | texte à saisir sur la fiche du BTP (en résumé si besoin) | Avec quel intervalle et par l’opérateur ? | durée | En jours ou en mois | niveau de difficulté | Le travail est-il sous-traité ? | durée |