MESURER L’EFFICACITE DE LA MAINTENANCE

OBJECTIFS : - Définir et justifier les indicateurs de maintenance - Donner une liste d’exemples issus de la norme : NF X 60-020

I - DEFINITIONS :

- Indicateur : chiffre significatif d’une situation économique pour une période donnée.

- Tableau de bord : ensemble d’informations traitées et mises en forme de façon à caractériser l’état et l’évolution d’une situation donnée. Les tableaux de bord sont en général constitués de tableaux, de graphiques permettant de suivre l’évolution d’une ou plusieurs variables au cours du temps.

Nécessité d’indicateurs et de tableaux de bord :

L’importance de la quantification de la maintenance doit amener les responsables de maintenance à choisir et à utiliser des indicateurs caractéristiques et significatifs afin de connaître la situation (financière, matérielle et en personnels) de leur service et de justifier toutes les actions passées, en cours et à venir.

II - GERER LA MAINTENANCE A PARTIR DE TABLEAUX DE BORD :

Principe et mise en forme :

Le tableau de bord doit permettre au responsable d’effectuer l’analyse à la situation t1, d’en déduire des axes d’actions puis de vérifier à t2 s’ils ont été efficaces ou non.

Les indicateurs doivent donc être :

- Globalisés pour synthétiser la masse des informations saisies puis sélectionnées

- Peu nombreux, mais descriptifs de la fonction à piloter

- Simples, visuels, clairs pour être facilement compréhensibles et interprétables

- Etablis sur une période de référence identifiée et significative

III - LES RATIOS :

Définition :

Les indicateurs peuvent aussi prendre la forme de RATIOS : rapport conventionnel de 2 grandeurs sans lien direct, mais ayant une FORCE D’EVOCATION facilitant la réflexion et les comparaisons.

Ex : nombre de litres de carburant consommé sur 100 km ; le nombre de pannes par tonne d’acier produite, le coût de la maintenance par litre produit, etc.

Ratios normalisés :

Les ratios des pages suivantes sont extraits de la norme NF X 60-020. Ils ne sont pas limitatifs. De plus, chaque entreprise peut avoir des ratios qui lui sont propres.

| Indicateurs de maintenance et performance générale de l’entreprise |  |
| --- | --- |
|  | Permet d’évaluer les exigences économiques du bien concerné et de prendre notamment des décisions d’investissements ou de choix d’une technologie donnée. |
|  | Il permet des comparaisons inter entreprises dans des secteurs identiques. |
|  | C’est un indicateur financier. |
|  | Permet de mesurer l’évolution des coûts de maintenance à court terme et de juger du bon usage ou de la bonne maintenance d’un matériel. |
|  | Indicateur d’évolution de l’efficacité économique de la maintenance. |
|  | Indicateur d’évolution de l’efficacité technique de la maintenance. |

| Indicateurs de maintenance et gestion des biens durables : analyse des coûts de maintenance |  |
| --- | --- |
|  | Indicateur de l’évolution du coût d’exploitation par unité produite. |
|  | Reflète l’évolution du coût de la sous-traitance |
|  | Importance relative des coûts de maintenance préventive. |
|  | Indicateur de décision de remplacement des équipements. |
| Evolution de l’importance de l’outillage par rapport aux moyens correspondants de main d’œuvre. |  |
| Indicateur des dépenses courantes. Choix entre politique de remplacement rapide des pièces de rechange et d’usure, et réparations approfondies du matériel par le personnel de maintenance. |  |
|  | Indicateur définissant la valeur relative du stock (dépend de la technicité du matériel) |

| Indicateurs de maintenance et gestion des biens durables : suivi des activités de maintenance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anticipation des charges en personnel d’intervention par rapport aux prévisions de disponibilité. |  |  |
| Importance de la maintenance conditionnelle dans les opérations actives de maintenance préventive. |  |  |  |
|  | Importance de la maintenance corrective dans les opérations actives de maintenance. |  |  |
|  | Importance de tous les temps de mise en œuvre des opérations de maintenance corrective (temps administratifs, logistiques, techniques, de préparation). |  |  |
|  | Importance des activités de préparation du travail par rapport aux interventions effectives sur le bien. |  |  |
|  | Part des interventions préparées dans toutes les interventions effectuées sur les biens. |  |  |
| Suivi des performances et de l’exploitation des biens durables. |  |  |  |
| Mesure de la disponibilité des biens. |  |  |  |
|  | C’est le taux d’engagement du bien. |  |  |
|  | Indicateur d’évaluation de la disponibilité opérationnelle des biens. |  |  |
|  | C’est le taux d’utilisation des biens appelé encore TRS ou taux de rendement synthétique. |  |  |
|  | Permet une comparaison des performances d’exploitation du bien. |  |  |
| Mesure de l’indisponibilité pour maintenance |  |  |  |
| Expression de la pénalité d’indisponibilité subie par l’utilisateur pour effectuer la maintenance corrective. |  |  |  |
|  |  | Mise en évidence des causes d’indisponibilité dues à la maintenance par rapport à celles inhérentes à des causes externes aux actions de maintenance proprement dites. |  |
|  |  | Anticipation de la charge de personnel de maintenance par rapport à des prévisions de fonctionnement ou de production. |  |
|  |  | MTBF : temps moyen de fonctionnement entre 2 défaillances. L’inverse donne le TAUX DE DEFAILLANCE |  |
|  |  | Temps moyen avant remise en service MTTR (moyenne des temps techniques de réparation) |  |

Autres exemples issus du CHSCT :

Indicateurs de gestion du personnel de maintenance : sécurité des personnes.

Cette liste d’indicateurs utilisables n’est pas limitative, en pratique il faut choisir celui qui représentera le mieux le phénomène à étudier.