- LA COURBE EN BAIGNOIRE :   (t) (taux de défaillance)

Lambda de t :  (t) est un indicateur de la FIABILITE très explicite.

Forme générale:    nombre de défaillancesdurée d'usage, il s’exprime le plus fréquemment en « pannes / heure ».

Attention : utilisé en fiabilité, le taux de défaillance devra exclure les défaillances extrinsèques à l’ensemble analysé, telles que les pannes dues à des fautes de « conduite » (accidents, consignes non respectées) ou dues à une influence accidentelle du milieu extérieur (inondation, incendie, etc.).

Rappel sur la classification des défaillances :

- Défaillance catalectique : elle est complète et soudaine (rupture d’une pièce, court-circuit). Il est très difficile d’observer la dégradation.

- Défaillance par dérive : on voit progresser la dégradation. Ce sont les usures en mécanique, l’augmentation du frottement, l’augmentation de la valeur des résistances, etc. Ce type de défaillance se prête bien à la maintenance conditionnelle.

Durée de vie d’un équipement : un équipement possède 3 périodes de vie :

- Jeunesse (mortalité infantile, défaillances précoces) : après la mise en service, période de rodage (pré usure), présélection des composants électroniques (déverminage). Taux de défaillance décroissant.

- Maturité (période vie utile, des défaillances aléatoires) : période de rendement optimal du matériel. Les défaillances apparaissent sans dégradations préalables visibles. Taux de défaillance constant.

- Obsolescence (vieillesse, usure). dégradation accélérée, Taux de défaillance croissant. Souvent on trouve une usure mécanique, de la fatigue, de la corrosion. A un certain seuil de (t), le matériel est « mort ». Il est alors déclassé, puis rebuté ou parfois reconstruit.

L’évolution de la durée de vie d’un équipement peut être tracée selon une courbe appelée courbe en baignoire. Selon que l’équipement, soit de type électronique ou mécanique, les allures du taux de défaillance sont différentes.

Courbe en baignoire

- ESTIMATON DU TAUX DE DEFAILLANCE : (t)

On peut estimer le Taux de défaillance de la manière suivante (souvent de façon expérimentale) :

On défini :

- N0 le nombre initial de dispositifs

- Ns(t) est le nombre de dispositifs survivants à l’instant t

- Ns(t + Δt) est le nombre de dispositifs survivants un peu plus tard, à l’instant t + Δt

Au niveau d’une situation expérimentale, 2 cas peuvent se produire :

| Les défaillants sont remplacés : Ns(t) sera toujours égal à N0 : |  | C(Δt) nombre de défaillants durant Δt. |
| --- | --- | --- |
| Les défaillants ne sont pas remplacés (entre deux instants t): |  | C(Δt) = Nombre de survivants à t – Nombre de survivants en fin de période (t+ Δt.) |

Exemples de détermination du taux de défaillance :

Cas N°1 : les défectueux sont remplacés (ici ils sont réparés). Une étude a été menée sur 70 véhicules pendant une période allant de 80000km à 90000km. 41 défaillances ont été réparées. Déterminer le taux de défaillance pour cette période.

 0.585 panne / 10 000 km

Cas N°2 : les défectueux ne sont pas remplacés. On teste un lot de 50 électrovannes soumises en continu à 8 impulsions par minute. A la 50ème heure, il en reste 33. A la 60ème heure, il en reste 27. Déterminer le taux de défaillance sur cette classe, par heure et par impulsion.

(480 imp/heure)

- Rappel : PERFORMANCES D'UN EQUIPEMENT : Up Time - Down Time

Durant sa période d'utilisation, le système connaît une alternance de période de disponibilité et d'arrêt:

Notion de MTTF (Mean Time To (first) Failure) Temps moyen avant la 1ère défaillance

Up Time - Temps de Bon Fonctionnement représente les périodes sans intervention de maintenance. Le service production (exploitant) gère l'équipement.

Down Time – Temps d’indisponibilité ou temps d’Arrêt maintenance TAM

Les TTR représentent les temps techniques de réparation durant lesquels le service maintenance effectue le dépannage ou la réparation de l’équipement.

- TEMPS MOYEN ENTRE DEFAILLANCES :

MTBF : Mean Time Between Failures (ou Moyenne des Temps de Bon Fonctionnement)

Somme des temps de bon fonctionnement entre les n défaillances

MTBF=

Nombre de défaillances

On démontre que si  est constant MTBF=1/

Exemple : Une pompe industrielle a fonctionne pendant 10000 heures en service continu avec 7 pannes dont les durées respectives sont : 4 – 2.5 – 6 – 12 – 1.5 – 36 – 3.5 heures.

Calculer sa MTBF et son Taux de défaillances :

MTBF= 10000 - (4+2.5+6+12+1.5+36+3.5) / 7= 9934.5 / 7 =1419.2 heures

Taux de défaillances : = 7 / 9934.5= 1 / MTBF = 0.0007 défaillance par heure

- DEFINITION DE LA FIABILITE : F(t) + R(t) = 1:

Définition selon la NF X 06 – 501 : la Fiabilité est la caractéristique d’un dispositif exprimée par la « probabilité que ce dispositif accomplisse une fonction requise dans des conditions d’utilisation données et pour une période de temps déterminée »

- Probabilité : On notera R(t) la Probabilité de fonctionnement à l’instant t. Le symbole R provient de l’anglais Reliability (ou Fiabilité en Français).

On notera F(t) la probabilité de défaillance à l’instant t. Définie par   F(t) = 1- R(t).  C’est la probabilité complémentaire.

- Fonction requise dans des Conditions d’utilisation : définition des conditions d’usage, c’est à dire l’environnement et ses variations, les contraintes mécaniques, chimiques, physiques, etc. Le même matériel placé dans 2 contextes de fonctionnement différents n’aura pas la même fiabilité.

- Période de temps : définition de la durée de mission T en unités d’usage. Ex : on se fixe un minimum R(Tm) = 0,9 pour une durée de mission Tm = 8000 heures

Ex : moteur de voiture préparé pour les 24 heures du Mans :

- Probabilité : c’est celle de terminer ; 0,98

- Fonction requise : 200 km/h de moyenne (seuil minimal), Conditions d’utilisation : de jour, de nuit, avec de la pluie, et ravitaillements, etc.

- Période de temps : au bout de 24 heures (durée de la mission)

FIABILITE R(t). Principe de calcul

On cherche à établir une relation entre le temps t et la valeur de la fiabilité R(t).

A titre d’exemple R(75 h) = 0.86 signifie que l’on a 86% de chance que le système étudié fonctionne encore à t=75 h (après 75 heures de fonctionnement). L'intérêt est de pouvoir, si la loi de fiabilité est connue, prévoir le comportement du matériel dans l'avenir.

a- Période de maturité :  constant, on peut utiliser la loi exponentielle R(t) = e - t

| b - Pour travailler sur les 3 périodes (jeunesse, maturité, vieillesse), on peut utiliser la loi de Weibull à 3 paramètres. La détermination des paramètres(béta, gamma, êta) est faite à partir d’essais en laboratoire (voir cours de maths) |  |
| --- | --- |

FIABLILITE DES SYSTEMES COMPLEXES Rs, Hypothèses de départ :

- Les défaillances sont indépendantes les unes des autres

- La fiabilité de chaque sous-système ou de chaque élément a été déterminée

- Fiabilité d’un système constitué de plusieurs composants montés en série :

On dit qu’un système est un système série d’un point de vue fiabilité si le système tombe en panne lorsqu’un seul de ses éléments est en panne.

|  | Produit des fiabilités |
| --- | --- |

Exemple :

La fiabilité du système entier est le produit de toutes les fiabilités élémentaires : R.syst. = 0,64

- Fiabilité d’un système constitué de plusieurs composants montés en parallèle :

On dit qu’un système est un système en parallèle d’un point de vue fiabilité si, lorsqu’un ou plusieurs de ses éléments tombent en panne, le système ne tombe pas en panne.

|  | Formule complexe : Exemple avec M1 Rs (M1) = 1 – (1-0.85)*(1-0.85) = 0.97 > 0.85 |
| --- | --- |

Exemple : Pour améliorer cette fiabilité, on peut appliquer des redondances sur les systèmes les moins fiables : M1 et T1. Une des solutions peut consister à utiliser 3 T1 et 2 M1.

 Résultat satisfaisant.

Economiquement, il va de soi que cette solution risque de coûter trop cher.