# Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi

|  | Accident consécutif au séisme majeur du 11 mars 2011 Ce séisme est dû au glissement brutal estimé à 10 m de hauteur d'une très grande faille de 400 km de long et 30 km d’épaisseur située à quelque 120 km des côtes japonaises. La très forte magnitude de ce séisme s'expliquerait par un jeu de pression et tension qui s'est accumulée pendant environ un siècle depuis le dernier séisme dans cette région. |
| --- | --- |
|  | Aujourd’hui les matières radioactives à l'air libre émettent énormément de radiations. |

Le jour du séisme, les réacteurs 1, 2 et 3 ont été automatiquement arrêtés, mais les systèmes de refroidissement ainsi que les systèmes de secours, censés prendre le relais dans ce cas, ont été endommagés par le tsunami qui a suivi le séisme 10mn plus tard.

Du fait de la perte de la source froide assurant la réfrigération des réacteurs, la puissance résiduelle du combustible a conduit à une diminution du niveau d'eau dans la cuve du réacteur (du fait de sa vaporisation sous l'action de la chaleur résiduelle) jusqu'au découvrement d'une partie du combustible. La partie dénoyée du combustible, n'étant plus réfrigérée, s'est dégradée : détérioration de la gaine, oxydation de celle-ci par la vapeur (produisant de l'hydrogène) et fusion partielle du combustible.

En ayant considéré que la perte de la source froide et des sources électriques avait une probabilité de survenance très faible dans une région qui subit 20 % des séismes et des tsunamis de la planète, rien n'a été prévu pour y faire face. Il n'a pas été imaginé qu'un tsunami puisse engendrer une vague de 14 m dans une région qu'une vague de 23 m avait submergée en 1923.

Mais il n'a pas été imaginé non plus que la submersion des diesels électriques de secours puisse aussi entraîner leur détérioration mécanique. Si cet accident est devenu une catastrophe, c'est parce que de l'énergie et de l'eau refroidie n'auront pas été apportés dans des délais compatibles avec le maintien d'un état stable et cela parce que personne n'avait imaginé qu'il faudrait y faire face un jour.

Qu'en aurait-il coûté de l'avoir étudié au préalable : Des PORTES et des LOCAUX ETANCHES ?... la conception D’ACCES SOUTERRAINS permettant le repli et la relève des exploitants dans des lieux protégés ? …. la conception d'un CENDRIER capable de contenir et de refroidir sans risque la masse en fusion sans disperser de contamination dans l'eau ou dans l'air ? …Il est plus que temps de revoir l'approche probabiliste des risques car elle ne nous met pas à l'abri des catastrophes.

Parce qu'ils ont la charge de maintenir les équipements, les responsables de maintenance sont particulièrement concernés par les accidents car ils sont les premiers intervenants avec leurs équipes dans ces situations de crise.  Ils sont aussi ceux qui connaissent le mieux l'état des équipements et les déficits techniques découlant de budgets insuffisants alloués à la maintenance par les actionnaires. Ils mesurent les lacunes dans la disponibilité des moyens ultimes de défense en cas d'accident. Enfin, ils sont ceux qui dirigent des intervenants de grande technicité les plus exposés aux accidents et maladies professionnelles.