OBJECTIFS

- Analyser les causes d’un problème ou d’une défaillance.

- Apprendre à établir un diagramme CAUSES / EFFET

1 - LE DIAGRAMME CAUSES / EFFET ou ISHIKAWA :

A QUOI SERT IL ?

Le diagramme « causes / effet » est aussi appelé diagramme en arrête de poisson ou diagramme d’Ishikawa, du nom de son inventeur : le japonais Kaoru Ishikawa. Il est destiné à mettre en évidence les causes conduisant à un même EFFET.

COMMENT S’UTILISE T’IL ?

Il est utilisé pour la maîtrise de la qualité et est souvent employé par les cercles de qualité pour ordonner des idées émises lors d’une séance de remue-méninges (brainstorming).

Il est utilisé également pour les études concernant la maintenance, la fiabilité et la sécurité

Méthodes pour étudier un problème :

- Définir L'EFFET. : l'effet doit être formulé en termes simples mais précis.

- Identifier les CAUSES : L'important est de noter, sans classer, les idées venant de toute part. Tout doit être noté de façon visible pendant toute la séance.

- La structuration des données :

Pour favoriser la recherche, la METHODE DES 5M (abréviation de Matière, Main d’œuvre, Matériel ou Machine, Milieu ou Environnement, Méthode ou Maintenance) est couramment utilisée.

  - Machines : c'est tout ce qui nécessite un investissement, du matériel, des locaux, du gros outillage. Cette partie peut être décomposée en Fonctions de production ou Fonctions de service

  - Main d'œuvre : c'est l'ensemble du personnel

  - Méthodes ou Maintenance: ce sont les gammes, les modes d'emploi, les notices, les instructions écrites ou non, l’entretien préventif éventuel

  - Matières : c'est tout ce qui est consommable (les matières premières, les fluides, les énergies).

  - Milieu : c'est l'environnement physique et humain. Les conditions de travail, l'ergonomie, les relations, les clients, problèmes de fournisseurs.

Une autre façon de traiter le problème consiste à se limiter au système lui-même et à le décomposer en FONCTIONS de l’équipement et analyser ces fonctions

- Tracer le diagramme : le diagramme est tracé en reportant dans l'ordre des idées formulées. Seuls les mots-clés sont  indiqués sur les flèches.

- Choisir : les causes qui semblent être les plus importantes, sur lesquelles va porter l'analyse

## 2 -: exemple du Chauffe biberon : TABLEAU DE DIAGNOSTIC

| EFFET | CAUSES | INDICATEURS | REMEDES |
| --- | --- | --- | --- |
| L'eau reste froide | Pas de courant sur le secteur | le voyant est éteint et les lampes de la pièce sont éteintes | Attendre le retour du courant |
|  | Défaut de mise en place de la prise | Visuel | Rebrancher la prise |
|  | Inter M/A HS | Bascule du bouton difficile | Changer l'Inter |
|  | Vis de pression thermostat desserrée | Le bouton du thermostat ne se manoeuvre pas normalement | Resserrer la vis |
|  | Thermostat HS | Le voyant est éteint | Changer le thermostat |
|  | Résistance HS | Le voyant est allumé | Changer la résistance |
| L'eau chauffe au maximum | Vis de pression thermostat desserrée | Le bouton du thermostat ne se manoeuvre pas normalement | Resserrer la vis |
|  | Thermostat HS |  | Changer le thermostat |
| L'eau chauffe après l'arrêt de l'appareil | Inter M/A HS | Bascule du bouton difficile ou impossible | Changer l'Inter |
| L'eau reste en dessous de la consigne | Thermostat HS | Le bouton du thermostat se manoeuvre normalement | Changer le thermostat |
| Le voyant reste éteint | Voyant HS | L'eau chauffe normalement | Changer le voyant |
|  | Mauvaise alimentation en énergie | Voir : l'eau reste froide |  |

3 - APPLICATION : CHAUFFE BIBERON

ANALYSE INTERNE PAR FONCTIONS

ANALYSE EXTERNE 5 M