# LA DISPONIBILITE :

La disponibilité moyenne observée est égale au rapport du temps réel de production sur le temps d’engagement prévu de la machine. Elle s’exprime en général par un pourcentage ou par un nombre décimal < 1 (le temps réel de production est inférieur au temps d’engagement de la machine, tout au plus il peut-être égal. Sur une période d’observation donnée (par exemple 1 an) la disponibilité va dépendre du temps pendant lequel la machine fonctionne (temps de bon fonctionnement = TBF). A l’inverse l’indisponibilité dépend et va caractériser le temps de non fonctionnement (temps d’arrêt = TA).

Disponibilité + indisponibilité = 1 ou 100 %

Le graphique ci-dessous résume la vie d’une machine de production ayant uniquement une maintenance corrective, c’est une suite de temps de bon fonctionnement (TBFi) alternés de temps d’arrêt (TAi ) . Le segment TBF1 à pour origine le début de la période d’observation.

Le compteur horaire permet de calculer les différents temps de bon fonctionnement (TBFi) , il faut bien prendre en compte que le compteur s’arrête dès que la panne survient et repart aussitôt la réparation terminée.

Les temps d’arrêt (TAi) se lisent directement dans le fichier historique de maintenance.

| EXEMPLE DE CALCUL |  |
| --- | --- |

Modèle mathématique de la disponibilité moyenne observée :

- Temps effectif de production =  des TBFi (somme des Temps de bon fonctionnement)

- Disponibilité = Temps réel de production / Temps d’engagement de la machine

- Tr = Temps requis, machine engagée en production

| DISPONIBILITE : | D = (Tr - (åTAi)) / Tr ou D = åTBFi / (åTBFi + åTai) |
| --- | --- |

# ANALYSE DES TEMPS D’ARRÊTS ( EN MAINTENANCE CORRECTIVE )

Les temps d’arrêt sur défaillance ( TAi ) dépendent principalement :

- Des temps de mise à l’arrêt, en toute sécurité, du système

| - Des délais logistiques | - Temps d’appel à la maintenance - Temps de réaction de la maintenance - Temps d’attente |
| --- | --- |
| - Des délais techniques | - Temps de préparation du matériel - Temps de recherche des documents |

- Du temps de consignation

- Du temps nécessaire pour le diagnostic

- Du temps de préparation du travail (éventuellement)

- Du temps nécessaire pour la réparation

- Du temps nécessaire pour la vérification (contrôles et essais finals)

- Du temps de remise en marche du système

Suivant les types de pannes ces différents temps sont plus ou moins importants. Ces différents délais ou temps dépendent soit de la maintenance, soit de la fabrication. En ce qui concerne les temps d’arrêt imputables à la fabrication, nous pouvons citer :

- Temps mise à l’arrêt en toute sécurité du système

- Temps d’appel à la maintenance (imputable à la fabrication et à la maintenance)

- Temps de remise en marche du système (démarrage)

Ces différents temps imputables à la fabrication sont généralement désignés par l’abréviation TAFi ( temps d’arrêt fabrication).

Les autres temps sont de la responsabilité de la maintenance et sont généralement désignés par l’abréviation TAMi ( temps d’arrêt maintenance).

Temps d’arrêt ( TAi ) = TAMi + TAFi

On appelle temps technique de réparation ( TTR ) le temps passé pour réaliser l’intervention.

Ce temps peut être supérieur aux TAMi (surtout si le nombre de personnes participant aux travaux est important). Il correspond aux heures réellement facturées pour l’intervention.

TTRi  <>  TAMi

## Définitions COMPLEMENTAIRES :

TBF : Temps de bon fonctionnement

TTR : Temps technique de réparation, peut être inférieur ou supérieur ou temps d'arrêt.

| MTBF : Moyenne arithmétique des temps de bon fonctionnement MTTR : Moyenne arithmétique des temps techniques de réparation | MTBF = (å TBFi) / nombre d'arrêts MTTR = (å TTRi) / nombre d'arrêts |
| --- | --- |

# FIABILITE ET MAINTENABILITE

FIABILITE PREVISIONNELLE :

La fiabilité prévisionnelle permet d'estimer la fiabilité a priori d'un composant, d'un équipement, d'un système.

Pour cela on modélise par des modèles de probabilité mathématiques le comportement de chaque constituant élémentaire. Ces modèles ont été établis par retour d'expérience et par la réalisation d'essais visant à permettre de modéliser le comportement en fiabilité.

FIABILITE CONSTATEE

Il s’agit de trouver un indicateur qui mette en évidence la fiabilité d’un équipement pendant sa phase d’exploitaiton. On dira qu’un équipement  est fiable s’il présente peu de pannes et ne donne donc pas lieu à des arrêt de production fréquents.

On mesurera cela sur les historiques à l’aide du nombre d’interventions correctives. On ne peut pas définir à partir de quel seuil on considère que la fiabilité est mauvaise, mais on peut comparer les équipements entre eux. Il faudra tout de même faire très attention à relativiser les chiffres en prement en compte :

- Les conditions d’exploitation (ambiance de travail, charge et cadence de production)

- Les conditions d’utilisation (conduite du matériel et environnement)

- La durée d’exploitation (horaire et entretien du matériel)

Le calcul de la MTBF constatée est bien entendu un indicateur important de FIABILITE. Mais attention cette moyenne peut représenter des évènements très différents et masquer la réalité.

MAINTENABILITE CONSTATEE

Ce vocabulaire s'utilise dans l'industrie afin d'exprimer la capacité d'un système à être simplement et rapidement réparé et ainsi diminuer les temps d'interventions. La maintenabilité d'un systeme est souvent caractérisée lors de sa conception.

La maintenabilité se calcule avec les temps moyens d'interventions. Le calcul de la MTTR constatée est bien entendu un indicateur important de MAINTENABILITE. Mais attention cette moyenne peut (comme ci-dessus) représenter des évènements très différents et masquer la réalité.

Les solutions permettant une meilleure maintenabilité sont diverses :

- Conception par sous-ensembles faciles à démonter et à interchanger (un stock de ces sous-ensembles sera alors à prevoir)

- Non-utilisation de composants commerciaux à approvisionnement difficile (éviter d’avoir un seul fournisseur).

- Choix de composants à démontage facile (ex : connectique sur capteurs), trappes d’accès adaptées, emplacement des armoires et borniers….

- Excellente communication entre le bureau d’étude et les techniciens maintenance.