OUTILS DE REFLEXION ET D’ANALYSE

# Moyens pratiques d’optimisation et d’analyse

## Les 5 POURQUOI :

Objectif et méthode: Constituer une séquence de  « questions clés » permettant le recueil exhaustif d’informations utiles pour analyser et critiquer une situation.

Permet de remonter aux causes premières possibles d’un dysfonctionnement ou d’une situation observée.

Se poser la question «  POURQUOI   » au moins 5 fois de suite pour remonter à la cause orginelle. Visualiser les 5 niveaux sous forme d’arborescence.

Voir exemple joint Fukushima

## La Méthode du Q.Q.O.Q.C. :

Quoi, Qui, Ou, Quand, Comment, pourquoi, avec quoi ?

Cette méthode s’applique à de nombreux sujets : Début de projet, Exposés, Recherche de solutions, etc...

| QUESTIONS | CHAMP D’APPLICATION | EXEMPLES DE POINTS A ETUDIER |
| --- | --- | --- |
| QUOI ET POURQUOI | Justification du mode de défaillance constaté | - Fréquence d’apparition de la panne - Conséquence sur la sécurité des personnes - Conséquence sur la production |
| QUI ET POURQUOI | Nature et qualification de l’intervenant | - Qualification professionnelle - Spécialité |
| OU ET POURQUOI | Lieu ou le mode de défaillance peut-être constaté | - Sur la machine - Dans un central de surveillance - Sur un banc d’essai |
| QUAND ET POURQUOI | Moment pendant lequel le mode de défaillance peut-être constaté | - Phase de démarrage - En fonctionnement - Durant la période de rodage |
| COMMENT ET POURQUOI | Méthode de constatation du mode de défaillance | - Par observation - Par mesure - Par dépouillement d ‘une série de relevés |

Exemple d’application :

Après une défaillance, quelles sont les questions que l’on peut se poser ?

Cette étude doit permettre une meilleure recherche des causes pour proposer des solutions d’amélioration.

Exemple :

Lors d’un parcours en VTT, vous avez chuté dans une descente rapide à cause d’un câble de frein qui a lâché (rupture du câble ou rupture canalisation hydraulique) :

| Mode de défaillance : Effet par lequel une défaillance est observée ou, Etat anormal d’un élément entraînant sa défaillance | Ex de modes de défaillances sur un VTT : Mode de défaillance de la gaine de frein : Pliée, Oxydée, usée donc percée pour l’hydraulique) Mode de défaillance du câble : Tête dessertie, brins de câble coupés |
| --- | --- |

| QUESTIONS | CHAMP D’APPLICATION | POINTS A ETUDIER |
| --- | --- | --- |
| QUOI ET POURQUOI | Justification du mode de défaillance constaté |  |
| QUI ET POURQUOI | Nature et qualification de l’intervenant |  |
| OU ET POURQUOI | Lieu ou le mode de défaillance peut-être constaté |  |
| QUAND ET POURQUOI | Moment pendant lequel le mode de défaillance peut-être constatée |  |
| COMMENT ET POURQUOI | Méthode de constatation du mode de défaillance |  |

Exercice libre :  Remplir le tableau ci-dessous sur l’avarie signalée :

Echange roulements de boite de vitesse (Golf VW). Sur un véhicule assez récent (40 000km), le conducteur constate un problème: Les vitesses sautent (le levier revient au point mort à l’accélération sur 4 ème rapport). Après démontage de la BV, on diagnostique une usure prononcée des roulements de BV. Donc un jeu interne dans la BV, les fourchettes de l’arbre intermédiaire ne sont plus alignées.

Quel est le mode de défaillance ? : Usure de bagues de roulements coniques.

| QUESTIONS | CHAMP D’APPLICATION | POINTS A ETUDIER |
| --- | --- | --- |
| QUOI ET POURQUOI | Justification du mode de défaillance constaté |  |
| QUI ET POURQUOI | Nature et qualification de l’intervenant |  |
| OU ET POURQUOI | Lieu ou le mode de défaillance peut-être constaté |  |
| QUAND ET POURQUOI | Moment pendant lequel le mode de défaillance peut-être constatée |  |
| COMMENT ET POURQUOI | Méthode de constatation du mode de défaillance |  |