T.P.M. ET T.R.S. (Définitions)

OBJECTIFS : - Présenter les principes mis en œuvre pour installer la TPM - Objectif, définition et mode de calcul du TRS

## La Base de la politique T.P.M.

La T.P.M. ou Total Productive Maintenance est une politique d’entreprise qui tend à se généraliser et consiste à mettre en place une politique de gestion de production faisant une large part à l’harmonisation des activités des services Maintenance et Production.

## Présentation de la T.P.M.

Organisation à mettre en place

- Création de postes de travail agréables (suppression de l'inutile, peintures) – Mise en place des 5 S

- Changement du comportement de la Production vis à vis du rôle de la Maintenance et de la Maintenance vis à vis de la Production.

- Apprentissage des techniques et méthodes de Maintenance (formation des conducteurs)

- Taches d'auto-maintenance affectées à la production (Nettoyages et Rangements, Travaux préventif, Suivi des dégradations, Dépannages simples, Assistance au diagnostic)

- Objectif attendu : Amélioration du rendement et suivi par un indicateur (T.R.S.)

But de la T.P.M. : Rechercher un rendement maximum des installations et supprimer les problèmes :

- Pannes dues à des arrêts relativement courts : Préparatifs, réglages mineurs

- Petites perturbations et ralentissements : Différence entre l’allure nominale et l’allure réelle (si il se produit des problèmes ou défauts qualités à l’allure réelle).

- Pertes de produits liées aux problèmes mineurs : Défauts qualité et rebuts

- Pertes subies lors de chaque redémarrage

## INDICATEUR DE PRODUCTIVITE T.R.S.:

### TRS OU  TAUX DE RENDEMENT SYNTHETIQUE

| TAUX BRUT : B/A | Pertes dues à des problèmes de Maintenance ou de Production |
| --- | --- |
| TAUX NET : C/B (ou TAUX DE PERFORMANCE) | Pertes pour petits aléas, elles sont liées à la sous utilisation de l'outil de production |
| TAUX UTILE : D/C (ou TAUX DE QUALITE) | Pertes dues à la mauvaise qualité, elles correspondent au temps perdu pour la fabrication des rebuts |
| TRS : D/A | Indicateur global (prends en compte toutes les pertes) |

### Exemple de tableau de calcul du TRS