APPLICATION METHODOLOGIE DIAGNOSTIC

| EQUIPEMENT : | SIGNALEMENT |
| --- | --- |
| FLEXICA | Que voyez-vous en arrivant ? Défaut comptage et le rail ne se remplit pas complètement |

| LE CYCLE - Mode de marche ? - Etat du poste ? | Auto Le rail ne se remplit pas complètement |
| --- | --- |
| LES EVENEMENTS - Bruits, voyants, pression d’air, d’huile, état du pupitre ? - Etat des entrées/sorties API ou des LEDS - Résultat des essais en mode manuel (uniquement au pupitre) ? | l'entrée I1.14 est toujours éteinte. Elle est normalement allumée quand le rail est vide. En passant le doigt devant la cellule S9 on voit qu’elle est alimentée (led vert-rouge) |
| LE PROGRAMME (support papier) - Que vérifie S9 sur le rail ? - Que se passe-t-il dans ce cycle ? | La cellule sert à signaler quand le rail est plein. Ici : Fin de remplissage du rail obtenue avant que le rail ne se remplisse. Le cycle se poursuit rail non rempli |
| ANALYSER : Localiser le sous-ensemble défectueux |  |
| - Justifier ce choix par rapport à vos observations | l'entrée I1.14 est toujours éteinte donc l’API considère que le rail est plein. Dès que les comprimés commencent à remplir le rail, le vérin du bas s’ouvre. Le Prgm. considère que la dose est bonne ! Donc le dysfonctionnement concerne la chaîne d’acquisition de l’entrée I1.14 (Alim, liaisons filaires, détecteur et entrée I1.14) |
| ETABLIR LES HYPOTHESES |  |
| - Classer les hypothèses par ordre de vérification (rapidité de la vérification) | - Liaison Cellule API défectueuse - Cellule HS - Entrée API HS |
| - Préciser le mode de vérification de toutes les hypothèses | - Test ELEC sous tension - Changer la cellule (connecteur) - Changer la carte d’entrée ou changer l’adresse de l’entrée. |