| BILAN DES TRAVAUX A EFFECTUER |  | AUTOMAINT. |  | SERVICE MAINTENANCE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENT | TRAVAUX | Fréqu. J | mn | Fréq. (J) | INT (Niv.) | H |
| CARTERS D’HUILES | Vidange et mise à niveau de la poupée FIXE |  |  | 730 | 2 | 0.5 |
|  | Vidange et mise à niveau de la boite de vitesse DE BROCHE |  |  | 730 | 2 | 1 |
|  | Vidange et mise à niveau du tablier |  |  | 730 | 2 | 0.5 |
|  | Vidange et mise à niveau de la boite des avances et filetages |  |  | 730 | 2 | 1 |
| TRANSMISSIONS | Tension des courroies boite/broche et vérification visuelle |  |  | 730 | 2 | 0.5 |
|  | Tension des courroies moteur/boite et vérification visuelle |  |  | 730 | 2 | 0.5 |
|  | ### Graisser ou huiler la tête de cheval |  |  | 365 | 2 | 0.2 |
|  | Dépoussiérer la ventilation du MOTEUR |  |  | 730 | 2 | 0.2 |
| GRAISSAGE CENTRALISE | Appui sur le bouton de graissage | 4 | 1 |  |  |  |
|  | Refaire l’appoint d’huile | 15 | 5 |  |  |  |
| PORTE OUTILS ET CONTREPOINTE | Graissage du CHARIOT PORTE OUTIL |  |  | 180 | 1 | 0.1 |
|  | Graissage de la CONTREPOINTE |  |  | 180 | 1 | 0.1 |
| VIS MERE ET BANC | Graissage du LARDON, de la CREMAILLERE et de la VIS MERE |  |  | 180 | 1 | 0.5 |
| SECURITES | Vérifier le fonctionnement de l’arrêt d’urgence, de la Pédale de frein et du Cache mandrin | 1 | 1 | 180 | 1 | 0.1 |
| BAC DE RETENTION | Vidanger et nettoyer |  |  | 180 | 1 | 1 |
| poste de travail | #### Nettoyer | 1 | 15 |  |  |  |
| armoire électrique | Nettoyer |  |  | 730 | 1 | 0,1 |