APPLICATION METHODOLOGIE DIAGNOSTIC

| EQUIPEMENT : | SIGNALEMENT |
| --- | --- |
| PALETTICC | ARRET MACHINE EN FIN DE TRANSFERT DES CARTONS AVANT LA DÉPOSE |

| OBSERVER Noter uniquement les informations exploitées dans votre analyse (ce qui vous paraît normal et ce qui vous paraît anormal pour la situation donnée). Sans réaliser de tests ni de démontages, aucun outillage n’est autorisé. |  |
| --- | --- |
| LE CYCLE - Mode de marche ? - Position des actionneurs, mouvements résiduels ? | AUTO Transfert immobilisé à droite |
| LES EVENEMENTS - Bruits, voyants, pression d’air, d’huile, état du pupitre ? - Etat des entrées/sorties API ou des LEDS - Résultat des essais en mode manuel (uniquement au pupitre) ? | Entrée automate I0.9 : éteinte Etat de la Led du capteur 1s1 : éteinte En manu le transfert se déplace. |
| LE PROGRAMME (support papier) - Localisation dans le cycle ? - Localisation dans le GRAFCET ou LABELS ? | Le mouvement du transfert vers la droite a eu lieu Arrêt ETAPE X61 |
| ANALYSER : Localiser le sous-ensemble défectueux |  |
| imprimer la documentation nécessaire et encadrer en couleur sur le schéma, les zones susceptibles d’engendrer la défaillance. - Justifier ce choix par rapport à vos observations | -Le franchissement de la transition X61-X62 OU X61-X63 n’est pas possible. -L’information 1s1 n’est pas prise en compte par le programme Donc le dysfonctionnement concerne la chaîne d’acquisition de l’entrée I0,9 (alim, liaisons filaires, détecteur et entrée I0,9) |
| ETABLIR LES HYPOTHESES |  |
| - Classer les hypothèses par ordre de vérification (rapidité de la vérification) | - Capteur 1s1 déplacé (trop loin du corps ou trop à droite) - Liaison électrique défectueuse - Capteur HS |
| - Préciser le mode de vérification de toutes les hypothèses | - Déplacer le capteur et vérifier LED - Test sous tension BN3 VERS I1.9 - Echange capteur |