TD G012 - MISE EN PLACE D’UN INDICATEUR : TAUX DE PANNES PAR LIGNES

ORIGINE DES DONNEES

| Parc machine ou population étudiée | Machines ADIXEN Alcatel (150 équipements) Période de 1994 à 2004 (10 ans) |
| --- | --- |
| Où sont saisies les données | Service maintenance, saisies dans la GMAO |
| Qui effectue les calculs et les analyses (Logiciels utilisés) | GMAO et responsable Maintenance avec Excel |
| Qui effectue les actions correctives | Aucune action corrective connue dans cet exercice, uniquement des réflexions ! |

PRINCIPE

| Objectif général de l’indicateur | Mettre en évidence la « fiabilité» de chaque ligne (atelier) |
| --- | --- |
| Exploitations spécifiques possibles | - Mettre en évidence les lignes de production les plus pénalisantes en comparant la fiabilité des lignes - Permettre de mettre en œuvre des priorités d’analyse des problèmes |
| Principe de calcul | - Estimation du nombre de machine en service chaque année - Somme du nombre de BT par an et par ligne, puis établissement d’un ratio permettant de calculer le nombre pannes par équipement. : - Nombre d’interventions/Nbre de machines en service chaque année |

CONSEQUENCES POSSIBLES OU REELLE

| Service ou population visée | Les services production et maintenance |
| --- | --- |
| Exemples d’actions effectuées | - Mise en évidence de la fragilité des lignes A et P, et surtout du problème posé par la ligne A lors du passage en 3*8 - Conséquences : Analyse d’une ligne et mise en évidence de la fiabilité de ses équipements : ici la machine F1 sur la ligne P - Etude de fiabilité de la machine F1 |

Pré-requis :

- Utilisation des filtres sur Excel

- Croisement dynamique des données

- Connexion à une base sur la GMAO

- Lecture des historiques sur la GMAO

ANALYSE GLOBALE – HISTORIQUE D’INTERVENTIONS : BASE USINE A2 (ADIXEN ALCATEL)

Une analyse préalable a déjà été effectuée (en 2003), ANALYSE USINE.pdf. Elle permet de visualiser les localisations machines les plus préoccupantes, qui sont la ligne P, puis la ligne A.

Une ligne correspond à un atelier qui regroupe un ensemble de machines destinées à la production d’un type de produits. En 1999, 2000 plusieurs ateliers sont passés en 3*8.

Ces chiffres sont extraits de la GMAO - ANALYSES - CORRECTIFS : BILAN PAR AN PAR LOCALISATION

Q1 - A partir de ANALYSE USINE.xls réalisez un GRAPHIQUE similaire à ANALYSE USINE.pdf (Vous devez utiliser le croisement dynamique des données). Collez le résultat dans un document Word (collage spécial image, le graphique suffit).

Attention, Ces chiffres sont trompeurs. Dans la question suivante, vous allez relativiser le nombre d’interventions en rapportant les chiffres au nombre d’équipements réellement en service à cette époque, chaque année et sur chaque ligne.

Q2 –Calculez les RATIOS « Taux de panne » et Effectuez un GRAPHIQUE (similaire à ANALYSE USINE.pdf) : NOMBRE DE PANNES / NOMBRE DE MACHINES pour les lignes P et A (Vous devez utiliser le croisement dynamique des données). Tableau de calcul du ratio (date croissante si possible) : TAUX DE PANNES VIDE.xls.

Pour interpréter les graphiques il faut conserver les couleur des ateliers et mettre les deux graphiques l’un sous l’autre. Vous pouvez aussi tracer une courbe de tendance.

Compte-rendu :

- Sur le graphique de Q1. Quelles pourraient être les explications de l’allure générale des courbes.

- En Q2 : Comparez les classements des TAUX et le classement Q1 (justifiez les écarts)

- Si on admet que le temps REQUIS (temps de production effectif) des équipements a pu varier tout au long de ces périodes, quel autre RATIO pourrait-on réaliser? Quel problème technique empêche souvent de réaliser ce calcul… ?