CALCUL DE DISPONIBILITE

Fonctionnement 24h/24, 7 jours par semaine, 47 semaines par AN. Le client attend la production en Flux tendu (pas de stock). Le préventif est réalisé pendant l’année 1 jour par mois durée 8h, avec arrêt de production (inclus dans le temps d’ouverture, mais en temps non requis).

Temps d’ouverture : 24*7*47= 7896 h

Temps requis : 7896 – 8*11 = 7808 h

Arrêt = 1750/60=29 h

Dispo = (Temps requis  – arrêts correctif)/ Temps requis

(7808-29)/7808 = 0.99 si on considère uniquement les arrêts maintenance corrective..

|  | Pièces changées | Prix HT |
| --- | --- | --- |
| Dépense en main d’œuvre : Total des temps d’arrêt = 1975 minutes, soit environ 33 heures Total heures de main d’oeuvre pour 2 réparateurs = 33 * 2 = 66 heures Coût main d’oeuvre : 66 * 24 = 1584 € Pertes de production : Heures perdues : 33 heures Pertes dues à la non fabrication : 33 * 245 PP = 8085 € Coût total des arrêts dûs à la maintenance : Pièces changées + M.O = 2421 + 1584 = 4005 € TOTAL = PP + M.O.+ pièces =4005 + 8085= 12 090 € | 1 support 1 lecteur 1 câble électrov. 1 EV de com. pistolet 1 carte mém. bras 1 rotule bras Total HT T.V.A. Total TTC | 22 € 480 € 190 € 540 € 720 € 469 € 2421 € 499 € 2920 € |