TD G 012 – parametrage de defaillances – Base formation

1 - Classer ces 5 interventions dans le tableau ci-dessous, (préparation de la saisie GMAO) :

1. La cuve ne chauffe plus, après vérification on a trouvé que le bouton Marche était cassé, ce

qui était évident car le voyant était éteint.

2. Le thermomètre de vérification, donne une eau très chaude, 85°, après essais on ne parvient

pas à modifier le réglage du thermostat, le bouton est bloqué, on change le thermostat

3. Le voyant était éteint et la cuve ne chauffe plus, après vérification on a trouvé qu’un fil sur le

bornier interne est libre car le bornier est dévissé

4. L’eau reste froide, on trouve que la prise secteur a été détériorée, elle n’alimente plus la

machine

5. Echange du voyant qui était éteint, mais la cuve marchait normalement.

Nota : les ELEMENTS FONCTIONNELS SONT :

- RECEVOIR ENERGIE

- REGULER LA TEMPERATURE

- TRANSFORMER ENERGIE

- TRANSMETTRE ENERGIE

|  | EFFET + INDICATEUR | ELEMENT FONCTIONNEL | TRAVAUX (inventer) | CAUSE CODIFIEE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ERF31 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

2 - Les deux analyses avec les 5 interventions supplémentaires (triées par nombre décroissant)