| Déf. | CauseS de panne (plusieurs hyp. possibles) | Propositions | SOLUTION TECHNO. | Inconvénient | TYPE DE MAINT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | HYP : 1 casse forets (trop fragiles) | 1 Modification des conditions d’usinage | Forets très courts et aspiration du copeau | 1 Coût des forets spéciaux | CORR.AMELIOR. |
|  |  | 2 Modifier les diamètres de perçage | 2 Agrandir les orifices et faire une modification du produit et de l’outillage | 2 Modifications sur la gamme des produits et références client | MODIF BE |
|  |  | 3 Diminuer le temps de changement d’outils | 3 Etude SMED | 3 Perte qualité non résolue | CORR AMELIORATION |
| D3 | HYP : 3 bols en panne : 1 le système d’amenée est mal conçu | 1 revoir la technologie d’amenage |  |  |  |
|  | 2 les Bornes sont de formes différentes (pas régulières) | 2 revoir la qualité des bornes |  |  |  |
|  | HYP : seul un bol est en panne 3 Dégradation trop rapide | 31 Rénover la mécanique et Mettre en place un plan de préventif 32 Changer de modèle ou de marque |  |  |  |
| D4 | 1 Attente délai livraison moteur | 1 Tenir le moteur en stock |  |  |  |
|  | 2 Difficultés d’accès au moteur (12h) | 2 Faciliter l’intervention |  |  |  |
|  | 3 Usure normale (des modifs techniques ne sont pas possibles) | 3 Effectuer un échange programmé hors production |  |  |  |
|  | 4 Casse anormale | 4 Essayer de supprimer la cause de panne |  |  |  |