Hypothèses : La production de cette cellule est définie par le temps de cycle de la machine EQ1 (8 pièces / h), la machine EQ2 est capable de sortir 4 pièces / h. Le dispositif possède un stock tampon de 4 pièces (entre EQ1 et EQ2). Le temps requis est inférieur au temps d’ouverture car la cellule ne fonctionne pas le lundi (une journée par semaine réservée à des opérations de mise au point ou de maintenance).

Résultats de la production sur 4 semaines

TO = temps d’ouverture (horaire 2*8 sur 7 jours)

TAp = temps d’arrêt imputables à la production (principalement des problèmes de changement de série)

TAm= temps d’arrêt maintenance

| MACHINE | TAp (h) | TAm correctif (h) |
| --- | --- | --- |
| EQ1 | 30 | 65 |
| EQ2 | 30 | 40 |

QUESTIONS A : - 2 points par erreur

Tr = To- arret = (2*8*6)*4 = 384 h

|  | DM | DO | DG |
| --- | --- | --- | --- |
| EQ1 | (384-65) /384=0.83 | (384-(65+30)) / 384=0.75 | TO = 448 = 2*8*7*4, T non requis = 16*4=64h (448-(65+30+64)) / 448=0.64 |
| EQ2 | (384-40) / 384=0.89 | (384-(40+30)) / 384=0.81 | (448-(40+30+64)) / 448=0.70 |

DM Chaine Complète

384 horaire commun aux 2. La tampon permet d’absorber toutes les pannes inférieures à 1h sur EQ1, donc la DMc = 0.89 (celle de EQ2)

QUESTIONS E

B1 Estimez les dépenses après un mois d’exploitation pour cette amélioration (recopiez le tableau ci-dessous et expliquez vos calculs dans les cellules non grisées, exploitez le lundi pour installer le nouveau système).

B2 Estimez le temps de retour d’investissement en nombre de mois

| Couts | Avant |  | Après |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temps | Coûts | Temps | Coûts |
| Pertes de production | 40 ou 40+65 | 40*300=12000€ 105*300=31500€ | 10 Ou 65+10=75 | 10*300=3000€ 22 500€ |
| Coût correctif | 65+40=105 | 105*30= 3150€ | 65+10=75 | 75*30 = 2250€ |
| Coût d’installation |  |  | 8 lundi | 8*30=240€ |
| Pièces amélioration |  |  |  | 10000€ |
| TOTAL à un mois |  | 15150 € Ou 34650€ |  | 15490 € Ou 34990€ |

| RETOUR INVESTISSEMENT | Investissement : 240 + 10000 = 10240 € Gain sur 4 sem : 15150 - (3000 + 2250)= 9900 €, Retour investissement : 10240 / 9900 = 1 mois Ou : Investissement : 240 + 10000 = 10240 € Gain sur 4 sem : 34650 - (22500 + 2250)= 9900 €, Retour investissement : 10240 / 9900 = 1 mois |
| --- | --- |