| # PROCESSUS DE VISITE PREVENTIVE |  |  |  |  |  |  |  | NIV : 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériel : PALETTICC |  |  | Marque : BARRAS PROVENCE | Type : ........................... |  | Parc : MSMA |  |  |  |
| Objet : Contrôle de la position de la pince « 0°» |  |  |  |  | Fréquence : Mensuelle Durée : 0h15 |  |  |  |  |
| Pince |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° : | Opérations à effectuer |  |  |  |  |  | Outillages |  |  |
| 10 |  | Sélectionner mode « Manu » |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Amener le chariot de transfert horizontal en position « prise carton » |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Descendre la pince en position accostage convoyeur |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Ouvrir la porte du Paletticc |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Contrôler la position « rotation 0° » par l’alignement des doigts de pince par rapport à l’axe pousseur du convoyeur |  |  |  |  | Réglet |  |  |
| 60 |  | Régler en déplaçant ????? à vous de trouver…. |  |  |  |  | Clé plate de 10 |  |  |