TD G 01- Analyse ABC, SORTIES DE PIECES SUR BT CORRECTIFS, USINE A3

PRESENTATION :

Avant de réaliser ce TD, vous devez avoir une présentation rapide de la fonction STOCK de la GMAO

- Recherche d’articles

- Référence et désignation

- Historique des consommations et des mouvements

Dans ce TD vous allez effectuer une analyse de type ABC sur une base industrielle. Dans un premier temps, vous allez construire un tableau de calcul Excel. Ensuite, vous allez rechercher les consommations sur les années 2003 et 2004, pour les analyser dans votre tableau (copier – coller)

- Première partie : CONSTRUCTION D’UN TABLEAU d’ANALYSE

TRAVAIL A EFFECTUER : À partir des informations vues en cours et à l'aide du tableau d'analyse vide ABC MONNOM.XLS (Contrainte : le tableau doit pouvoir recevoir une série de données de 1000 lignes)

Ecrire toutes les formules nécessaires aux calculs (les chiffres en bleu doivent correspondre à des formules recopiables vers le bas). Les 2 cellules 1390 et 14 doivent contenir la somme des colonnes en dessous (choisir au moins 1000 lignes)

Saisir les chiffres de l'exercice ci-dessous (les 2 colonnes de gauche) et vérifier l'exactitude des calculs. Essayez de réaliser le graphique ABC en pourcentages.

B – Deuxième partie : ANALYSE DES CONSOMMATIONS DE PIECES  -  BASE USINE A

Vous avez à votre disposition sur la GMAO un bilan des sorties sur BT correctifs.

ANALYSE – DETAIL DES MOUVEMENTS – CONSOMMATION DE PIECES SUR LE CORRECTIF

bilan annuel DES QUANTITES SORTIES :    pour 2003 et 2004 (chaque colonne correspond à un mois de l’année) et recapitulatif DES QUANTITES SORTIES

Nota : ces listes sont déjà copiées sur Excel : RECAP  2003 – 2004° mais uniquement pour les sorties 2003

Vous allez analyser l’année 2003, copiez les deux premières colonnes du tableau Excel dans votre tableau ABC en réfléchissant ….au résultat… Attention : limitez-vous aux références dont le coût n’est pas nul, sinon vous allez fausser le calcul des pourcentages. Dans ABC, Il faut coller les données (Collage spécial – Texte) en A8 et étendre les formules jusqu’à la fin des données,

Vous allez aussi analyser l’année 2004. Pour récupérer les valeurs 2004, vous devez procéder à une importation par copier – collage spécial texte dans un autre onglet de la feuille RECAP  2003 – 2004

| recapitulatif DES QUANTITES SORTIES - Déplacez avec la souris la colonne COUT pour la placer à côté de la colonne REFERENCE (pointez, cliquez, glisser, lâcher) - Sélectionnez les colonnes et copiez sur Excel : onglet SORTIES 2004 En utilisant votre tableau ABC, vous pouvez ensuite effectuer le classement de ces valeurs. |  |
| --- | --- |

ANALYSE DES RESULTATS : compte-rendu sur Word…

- Commencez par expliquer ce que vous avez à analyser (le contexte).

- Présentez les résultats des deux analyses ABC (2003 et 2004) sous une forme très succincte (uniquement zone A…, courbe et un bout du tableau…) réalisez un collage spécial image…

- Quelles remarques faites-vous sur ces chiffres (à quoi sert cette analyse ?).

- En 2003 on constate des chiffres faibles (on a commencé à saisir les sorties de pièces en milieu d’année seulement), quelle remarque pouvez-vous faire sur les chiffres 2003 – 2004 ?

- Regardez le tableau de valeur du fichier BILAN 8 ANS.xls… comment expliquer les différences alors qu’il s’agit de la même base informatique (même usine) ?

- Que pensez-vous de la consommation des articles : A06B0-E et A06B0-E$, consultez les fiches stock.

C- ETUDE DES QUANTITES 2001 à 2004  QUESTION TRAITEE COLLECTIVEMENT EN COURS

Complétez et analysez pour les articles ci-dessous (parmi les références les plus sorties):

- Le chiffre nombre en stock (cellule blanche)

- Le chiffre Stock mini (cellule grise)

- Les valeurs indiquées (stock et mini) vous semblent-elles correctes (regardez les Bons correctifs) ? écrire dans la cellule vide du tableau, proposez si besoin d’autres valeurs et justifiez ce choix par écrit ?

- Faites aussi une petite réflexion sur les causes de pannes : panne fréquente due à l’usure, accidentelle….

Pour analyser ces valeurs vous devez consulter la fiche STOCK de chaque article et l’étudier : Onglets (sur la fiche stock) :  LOCALISATION SUR LE MATERIEL ET SORTIES SUR BON DE TRAVAIL (consultez aussi les BT correctifs)

TABLEAU A COPIER ET A COMPLETER

| REFERENCE | DESIGNATION | SORTIES | PRIX UNIT | STOCK | MINI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56224 | FLEXIBLE HYDRAULIQUE |  |  |  |  |
| SPZ20 | COURROIE REF : SPZ2037 HC MN 4A |  |  |  |  |
| 44618 | COLLECTEUR A ROULETTES REF: 4461802232 |  |  |  |  |