TD G 013 - HISTORIQUE D’INTERVENTIONS – BASE USINE A3

Avant de commencer, vous devez renommer ce fichier : TDXX réponse.doc devient TDXX votrenom.doc. Ne jamais travailler dans le dossier privé du réseau..

A1 Sur la machine F1bis, essayez de mettre en évidence les éléments les plus pénalisants en réalisant une analyse ABC (à faire par Eléments et par Cause sur le tableau Excel donné, collage spécial texte).

A2 Quelles observations faites vous sur ces deux analyses, intérêt d’une arborescence bien construite ?

B - Etude de disponibilité en 2003 et 2004 (exploitez le formulaire : 08 INDICATEURS.pdf et LES TEMPS.pdf)

Calculez la Disponibilité de cet équipement F1 Calculez sa MTBF (r28) et son Taux de défaillance (1/MTBF) sur 2003 et 2004 (préciser votre démarche)

|  | ARRETS de PRODUCTION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN | Total heures | DISPO | Nbre d’arrêts | TAUX DE DEF | MTBF (h) |
| 2003 |  |  |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |  |

C Etude des TRAVAUX PREVENTIF réalisés sur F1

C.1 Calculez le RATIO : temps de préventif / (temps de préventif + temps de correctif) en 2004.

C2 En utilisant le fichier (BILAN 2004.xls), calculez aussi le RATIO (r9), le même que le précédent à partir des coûts, conclure.

C.3 Quel est à votre avis le Ratio le plus significatif de l’activité préventive du site industriel, pourquoi ?

D – ANALYSE DES ELEMENTS  USINE A2 - MACHINE F1 - AXES

D1 Réalisez une nouvelle analyse (pas ABC) qui nous informe sur les ELEMENTS les plus pénalisants de la machine  HISTO F1.xls, présentez vos résultats (classer par nombre d’interventions décroissantes)

D2 Pensez-vous que le plan de préventif est cohérent par rapport aux historiques correctifs ?