A - HORAIRE DE PRODUCTION DE LA LIGNE P  (tableau Horaires.xls)

A1- Estimez le temps requis par jour pour ces 52 équipement, quelle répartition obtenez-vous (croisez vos chiffres dans un tableau excel) ?

Quelle conclusion faites-vous ?  - 2 pts

Bilan : presque la moitié des équipements travaillent sur un horaire de 20h, la comparaison entre ces machines et les autres doit tenir compte de cette différence qui va forcement favoriser les défaillances.

A2 - Calculez le temps requis par an de la ligne à partir des 52 machines précédentes. - 2 pts

Pour simplifier on calculera avec un horaire 5 jours par semaine pour tous les équipements

On admettra aussi que cette production est constante sur toute l'année (50 semaines). Deux semaines d’arrêt de production en Août.

805 = horaire théorique par jour (somme des heures requises : 7*2 + 11*13….)

805*5*50= 201 250 h

Le temps requis par mois de la ligne (compter sur 11.5 mois ou 50 semaines)

17 500 h en moyenne : donc 11 fois 17500 et 1 fois 8750 h

B - INDICATEURS DE LA LIGNE P

B1 Calculez les trois indicateurs :  - 4 pts

Taux de correctif = R25 – MTFB – MTTR, sur la ligne P en 2004.

RESULTAT - TRequis 17500 h par mois et 8750 en Août

B2 Effectuez la synthèse des chiffres sur ces deux années avec les valeurs moyennes, commentez l’évolution d’une année à l’autre des taux moyens. - 2 pts

Le Taux de CORRECTIF augmente (plus d’heures de pannes sur un TR constant) : Résultats 2004 moins bons

le MTBF diminue (intervalle entre pannes plus faible, c’est normal car il y a plus de pannes sur un TR constant). Résultats 2004 moins bons.

Le MTTR reste stable (on met en moyenne autant de temps pour réparer chaque année, donc il n’y a pas plus de surcharge en correctif qu’avant) : Résultats 2004 un peu meilleurs

B3 - Recherchez des explications concrètes sur les valeurs pointes (en lisant les 4 BT les plus pénalisants), à savoir :

- R25 DE MARS 2004 - 2 pts

R25= 1%.(temps correctif/temps requis) On trouve 170 H d’arrêt, beaucoup de BT (62) avec un temps d’arrêt important = 5 arrêts de 10h ou plus, dont un accident de 17.5h. Une intervention avec 24h de main d’œuvre

MTBF AOUT 2004 - 2 pts

230 H très faible, malgré le peu d’heures de production TR 8750 h. On trouve 35 pannes, presque autant que lors d’un mois normal.

- MTTR DE DECEMBRE 2004 (Consultez si possible les 3 ou 4 BT les plus significatifs et commentez les dans ce tableau). - 2 pts

MTTR DE DECEMBRE 2004 : 6.6 heures

| Numéro BT et machine | Critère | Résumé de l’intervention |
| --- | --- | --- |
| 9896 GIU2 | TTR 60h | Il semble que ce soit une erreur de remontage de moteurs due soit à la maintenance soit à un sous traitant ? |
| 9897 TAC | TTR 23h | Un échange de pompe de graissage. Il semble étonnant que ce travail soit fait pendant la production et provoque un arrêt de 23h ? Mais la machine à un horaire journalier de 20h |
| 9895 YS | TTR 20h | Contrôle géométrique de la machine qui semble pourtant finalement conforme !! |
| 9898 GIU1 | TTR 10h | Grosse remise en état des moteurs de meule + peinture. Opération de Rétrofit partiel (exceptionnel) |

C - BILAN ECONOMIQUE DE LA LIGNE P

C1 - A partir de ces chiffres étudiez les causes majeures (créez un tableau et un graphique qui permette de visualiser rapidement ces anomalies) - 2 pts

C2 - Ensuite trouvez les causes expliquant les dépenses sur l’équipement le plus pénalisant… en consultant les historiques (onglet Historique) - 2 pts

Les dépenses excessive sur le TAC en décembre, qui se répartissent comme ci-dessous

Principalement une intervention à 5291€ / 23H DE PERTE DE PRODUCTION, mais 4 autres interventions dans le mois sur le même équipement !!

PIECES Une pompe de graissage à 1266 €.

| SOUS_RECH_HISTO2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUM BT | DATE BON | MATERIEL | EFFET SIGNALE | COUT TOTAL | DUREE | ARRET |
| 9897 | 24/12/2004 | TAC | FUITE D'HUILE DE GRAISSAGE SOUS LA TABLE | 5 291.00 € | 23 | 23 |
| 9840 | 06/12/2004 | TAC | FUITE HYDRAULIQUE SUR VÉRIN CAPOT PROTECTION MEULE. | 2 505.16 € | 4 | 16 |
| 9868 | 14/12/2004 | TAC | DEFAUT VARIATEUR AXE Z | 1 000.00 € | 10 | 5 |
| 9908 | 07/12/2004 | TAC | FUITE HYDRAULIQUE SUR CARTER MEULE | 705.16 € | 4 | 4 |
| 9841 | 03/12/2004 | TAC | LES BECS DU MARPOSS NE SE FERMENT PLUS | 162.50 € | 0.5 | 1 |