## amdec (Analyse des modes de défaillances et de leurs effets critiques)

## demarche AMDEC

Identification du sous-ensemble, de l’organe, de l’élément ou du composant et Recherche :

- De la Fonction du sous-ensemble, de l’organe, de l’élément ou du composant.

- Des Modes de défaillances (effet par lequel une défaillance est observée) possibles.

- Des Causes de la défaillance (si elle est connue : pas souvent malheureusement. Sinon elle sera imaginée)

- Des Effets induits (qu’arrive-t-il à la production sur cet équipement en cas de défaillance ?)

- Des Moyens de détection (peut-on prévoir la défaillance avant qu’elle ne survienne ?)

- Cotation du défaut (pour classer les Défaillance par importance croissante)

- L’occurrence  ou fréquence (F).

- Gravité (G).

- Détectabilité ou non détection (N).

- Calcul de l’IPR (indice de priorité de risques), il est égal à :

- IPR = F * G * N

- Ecriture d’actions à entreprendre : c’est le plus important (envisager des interventions maintenance corrective et/ou préventive ou simplement des recommandations).

## demarche de cotation des defauts envisages

## exemple de DEFINITION DES parametres de calcul de l’ipr

### estimation de L’OCCURRENCE « F »

1 si l’apparition d’une défaillance est pratiquement inexistante :

- La possibilité qu’une défaillance se produise est très faible.

2 si l’apparition d’une défaillance est possible :

- Une défaillance occasionnelle est apparue sur du matériel similaire existant en exploitation.

3 si l’apparition d’une défaillance est certaine :

- Composants ou organes qui ont régulièrement posés quelques problèmes dans le passé.

4 si l’apparition d’une défaillance est fréquente :

- Il est presque certain qu’une défaillance se produira fréquemment.

### estimation de la gravite « G »

1 si défaillance mineure :

- Défaillance mineure, ne provoquant qu’un arrêt de production inférieur à 5 minutes et aucune dégradation notable du matériel.

2 si défaillance moyenne :

- Défaillance moyenne, provoquant un arrêt de production de 5 à 20 minutes et nécessitant une remise en état ou une réparation sur place.

3 si défaillance critique :

- Défaillance importante provoquant un arrêt de production de 20 à 60 minutes ou nécessitant un changement du matériel défectueux.

4 si défaillance catastrophique :

- Défaillance grave, provoquant un arrêt supérieur à 60 minutes ou impliquant des problèmes potentiels de sécurité.

### estimation de la detectabilite « N »

1 si signe(s) avant-coureur :

- l’opérateur pourra l’éviter par une action préventive. Aucun risque de production de pièces défectueuses.

2 si la défaillance se produit et est facilement détectable :

- La défaillance se produit mais l’action corrective est pratiquement évidentes. Aucun risque de production de pièces défectueuses.

3 si la défaillance se produit et n’est pas facilement détectable :

- La défaillance se produit mais soit la recherche de sa cause n’est pas facile, soit qu’il y a un risque de production de pièces défectueuses en cas de poursuite de travail.

4 si la défaillance se produit et n’est pas décelable :

- Aucun moyen ne permet de la détecter lorsqu’elle se produit et des pièces défectueuses sont fabriquées.