TD G 013 - HISTORIQUE D’INTERVENTIONS – BASE USINE A3

ORIGINE DES DONNEES

| Parc machine ou population étudiée | Machines ADIXEN Alcatel (150 équipements) Période de 1994 à 2004 (10 ans) |
| --- | --- |
| Où sont saisies les données | Service maintenance, saisies dans la GMAO |
| Qui effectue les calculs et les analyses (Logiciels utilisés) | GMAO et responsable Maintenance avec Excel |

Une analyse préalable a déjà été effectuée (en 2003), elle donne le résultat ci-joint (TD 012) : ANALYSE USINE.pdf

La ligne P semble donc être une des plus « chargée en interventions ». Soit il s’agit de machines « fragiles », soit c’est sur cette ligne que la production est la plus forte.

Vous trouvez une première répartition :  Sur la GMAO : ANALYSE TECHNIQUE – LIGNE P. Pour étudier le matériel le plus préoccupant, sélectionner : F1 - TYPE DE TRAVAUX – DEPANNAGES

Nota : la répartition par TYPE DE TRAVAUX est mal exploitée dans cette base, tout est affecté en « DEPANNAGE »

Remarques préliminaires

Sur la LISTE PAR ELEMENTS,  on constate que la répartition des défaillances par élément est mal choisie, (Rappel les éléments doivent correspondre à des fonctions de production de la machine).

Exemple : ELEMENT ELECTRIQUE - ELEMENT MECANIQUE. Ce ne sont pas des choix significatifs, et en aucun cas il ne sera facile d’affecter une défaillance à un tel élément. En outre il y a ambiguïté avec les autres éléments de la liste, par exemple : AXE contient des ELEMENTS ELECTRIQUES et des ELEMENTS MECANIQUES. En fait tels qu’il sont définis, les historiques de ces éléments sont mélangés.

Pour la machine F1, Voici une arborescence qui semble adaptée à ce type de machine (voir le croquis ci-dessous).

| Solution actuelle | Proposition |
| --- | --- |
| _NON DEFINI AXES ELEMENT MECANIQUE ELEMENT ELECTRIQUE ENTRAINEMENT PIECES 2 ARMOIRE ELECTRIQUE DISPOSITIF ARROSAGE COMMANDE NUMERIQUE LIAISON PNEUMATIQUE LIAISONS ELECTRIQUES LIAISONS HYDRAULIQUE MOTEURS AXES | _NON DEFINI 1 DISTRIB. ELEC. GENERALE 2 DISTRIB PNEUMATIQUE AMENEE PANIERS ROBOT 1 LAVAGE CUVE 1 LAVAGE CUVE 2 LAVAGE CUVE 3 LAVAGE CUVE 4 LAVAGE CUVE 5 RESERVOIRS A B RECUPERATION ROBOT 2 CHAUFFAGE - ETUVAGE GENERATION DU VIDE EVACUATION PANIERS |

On pourra consulter sur la GMAO dans la LOCALISATION : D , Une machine inventée et nommée F1Bis qui contient un historique partiel qui a été modifié à la main sur 90 BT copiés depuis la machine F1….

Exemple de BT relocalisés sur la machine F1bis :

| BT 9696 devient 10464 | PLUS DE CHAUFFE DANS LE FOUR - Démontage de la sonde de t°, nettoyage et remise en place essai. ELEMENT ELECTRIQUE | Il doit s’agir d’une fonction de chauffage qui n’est pas définie sur cette arborescence CHAUFFAGE - ETUVAGE |
| --- | --- | --- |
| Le BT 9224 devient 10395 | LES PINCES DU ROBOT NE S'OUVRENT PAS- réglage des positions en (x) et en (y).Remplacement du potard de pince et du moteur - AXES | Curieux un ROBOT affecté à un axe, mais on retrouve souvent cette affectation le robot doit être sur un axe numérisé ROBOT 1 ou 2 |

A Travail à faire :

A1 - Sur la machine F1bis, essayez de mettre en évidence les éléments les plus pénalisants en réalisant une analyse ABC (à faire par Eléments et par Cause sur le tableau Excel donné, collage spécial texte).

ANALYSE TECHNIQUE - LOCALISATION D, MATERIEL F1bis, DEPANNAGE, vous pouvez extraire la liste à coller dans Excel avec le point d’exclamation de la liste par éléments)

A2 Quelles observations faites vous sur ces deux analyses, intérêt d’une arborescence bien construite ?

B – Retour sur la machine F1 : Etude de disponibilité (exploitez le formulaire : 08 INDICATEURS.pdf et LES TEMPS.pdf)

Cette entreprise utilise des horaires de production un peu particuliers. Sur plusieurs équipements (dont la machine F1), l’horaire classique en 2*8 se transforme en 16+4 = 20 heures par jour 7j/7 car les centres d’usinage sont prévus pour tourner seuls entre 20h et 00h (on admettra que le temps Requis correspond à un horaire de 04.00 h à 00.00 h).

Cet équipement est exceptionnel, son temps d’ouverture est égal à son temps requis. On estimera le temps total à 50 semaines d’ouverture théorique, il y a 2 semaines de travaux lourds pendant lesquelles la production est arrêtée.

Vous allez effectuer un bilan des BT en 2003 et 2004 à partir du tableau Excel : HISTO F1.xls. (tableau croisé sur Excel pour renseigner les colonnes du tableau ci-dessous).

B 1 Calculez la Disponibilité de cet équipement F1, avant 2003 les temps d’arrêts n’étaient pas renseignés..

B 2 Calculez sa MTBF (r28)

B3 Calculez son Taux de défaillance (1/MTBF) (préciser votre démarche)

|  | ARRETS de PRODUCTION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN | Total heures | DISPO | Nbre d’arrêts | TAUX DE DEF | MTBF (h) |
| 2003 |  |  |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |  |

C Etude des TRAVAUX PREVENTIF réalisés sur F1

On remarquera dans ce cas que les travaux préventifs ne sont jamais déclarés en pertes de production (en fait la maintenance s’arrange pour intervenir lorsque la machine est hors production : temps non requis).

Vérifier les travaux réalisés depuis 2003 PREVENTIF – saisir le numéro 74 et consulter les onglets : TRAVAUX ET HISTORIQUE DES TRAVAUX

Retrouvez cette liste dans Excel (HISTO PREV F1.xls). On constate une anomalie de saisie (les travaux ont été validés deux fois la même année)

C.1 Calculez le RATIO : temps de préventif / (temps de préventif + temps de correctif : arrêts de production) en 2004.

C.2 En utilisant le fichier (BILAN 2004.xls), calculez aussi le RATIO (r9), le même que le précédent à partir des coûts.

C.3 Quel est à votre avis le Ratio le plus significatif de l’activité préventive du site industriel, pourquoi ?

D – ANALYSE DES ELEMENTS  USINE A2 - MACHINE F1 - AXES

Consultez les dernières interventions sur la GMAO (tous TYPES DE TRAVAUX confondus) : ANALYSE TECHNIQUE – LOCALISATION P - MATERIEL F1 - ELEMENT – AXE (106 BT)

D1 Réalisez une nouvelle analyse qui nous informe sur les ELEMENTS les plus pénalisants de la machine  HISTO F1.xls, présentez vos résultats (classer par nombre d’interventions décroissantes)

D2 Pensez-vous que le plan de préventif est cohérent par rapport aux historiques correctifs ?