TD G 014 - Analyse d’Historique MTBF ET COUTS – USINE A3

A - HORAIRE DE PRODUCTION DE LA LIGNE P

Nous allons effectuer un travail d’analyse sur la LOCALISATION : Ligne P de l’usine A

Cette usine a déjà été étudiée lors d’exercices précédents. Il s’agit principalement de machines outils utilisées pour usiner des pompes à vide (machines à commande numérique pour la plupart).

Tableau des horaires des équipements de la ligne HORAIRES.xls

A1- Estimez le temps requis par jour pour ces 52 équipements.

Réalisez un tableau croisé pour obtenir le bilan des horaires par machines

Quelle conclusion faites-vous (pensez à la fiabilité de ces équipements) ?

A2 - Calculez le temps requis total par an de la ligne à partir des 52 machines précédentes, estimez le temps requis moyen par mois.

Pour simplifier on calculera avec un horaire 5 jours par semaine pour tous les équipements

On admettra aussi que cette production est constante sur toute l'année (50 semaines). Deux semaines d’arrêt de production en Août.

B - INDICATEURS DE LA LIGNE P

Exemple d’un tableau rempli : INDICATEUR MAINTENANCE sur l’année 2003  (certaines valeurs numériques ne sont pas visibles) : INDIC MTBF2003.pdf

Les valeurs sont extraites de la GMAO USINE A, CORRECTIF : ANALYSE – BILAN PAR AN ET PAR LOCALISATION. (Attention à ne pas confondre les heures d’interventions (durées) des arrêts de production).

Les valeurs 2004 issues de la GMAO sont copiées le fichier :  INDIC MTBF2004.xls (Attention 2 Onglets)  Onglet : SOURCE, L’onglet : INDICATEUR contient un tableau déjà mis en forme, à compléter…

Etudiez le tableau proposé. On admettra que le temps requis est constant chaque mois, sauf au mois d’août (2 semaines de production).

B1 Calculez les trois indicateurs : Taux de Correctif=r25 – MTFB – MTTR, sur la ligne P en 2004. (copiez dans Word la partie calculs du tableau sans les graphiques). Le taux de correctif par mois (T.C.), se calcule avec les arrêts saisis dans la GMAO.

B2 - Effectuez la synthèse des chiffres sur ces deux années avec les valeurs moyennes, commentez l’évolution d’une année à l’autre des taux moyens

B3 - Recherchez des explications concrètes sur les valeurs pointes (en consultant les historiques), à savoir :

- r25  mars 2004 voir Excel Mars 2004.XLS

- MTBF août 2004 voir Excel Aout 2004.XLS

- MTTR décembre 2004 (remplissez le tableau, retrouvez si possible les 3 ou 4 BT les plus pénalisants) voir Excel Décembre 2004.XLS. Commentez ces interventions. (vous pouvez aussi consulter ces BT sur la GMAO)

C - BILAN ECONOMIQUE DE LA LIGNE P, On se limitera à la période de décembre 2004.

Consultez sur la GMAO :  ANALYSE – COUT PAR LOCALISATION : MOIS 12, ANNEE 2004 – CALCULER Pour extraire la ligne P, placez un filtre sur cette ligne.

Vous avez aussi un tableau Excel : COUT ligne P 12 – 2004.xls

Explications sur le contenu du tableau des coûts

| MATERIEL | AUTEURS | PIECES | EXTERNE | PERTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de l’équipement | Cout de la main d’oeuvre | Coût des pièces | Coût des intervenants externes | Coût des arrêts de production |

C1 - A partir de ces chiffres étudiez les causes majeures (créez un tableau et un graphique qui permette de visualiser rapidement ces anomalies)

C2 - Ensuite trouvez les causes expliquant les dépenses sur l’équipement le plus pénalisant… en consultant les historiques (onglet Historique)