## CORR. exercice  : ETUDE DE RENTABILITE PAR CALCUL DU TRS

On vous demande de calculer pour la période du 01/01 au 31/04 (Expliquez tous vos calculs)

1 Temps d’Ouverture par mois par équipe

4 semaines = (16*5*4) =  320 h / équipe

2 Temps réservé aux travaux préventifs :

12h / mois chaque jour donc 6 h/équipe

3 Temps d’arrêt de production manque brut et pannes : 110h – 44h

4 Temps d’arrêt de production pour réglages :

1* 25090/1000 + 1*24165/1000 = 25 + 24 = 49h

4 Temps Requis (hors préventif) par équipe.

6 heures réservées chaque mois par équipe : 320-(6) = 314/mois

5 Temps Brut de production :

Voir excel : tps requis - arrêts

6 Temps Net de production (temps brut – perte de cadence)

6.1 calculer d’abord la production théorique en fonction du temps Brut réel.

Voir excel : calculée en prenant la cadence 30 pièce/heure

6.2 Calculer le temps net par équipe et par mois (faire un ratio avec la production théorique pendant le temps brut et la production réelle : perte de cadence)

Voir excel : tps brut – perte de cadence

7 Temps Utile de production (temps net moins les pertes de temps pour rebuts)

Voir excel

8 Calculer les TAUX BRUT, TAUX NET, TAUX UTILE, ET LE TRS des deux équipes (par mois), avec la moyenne des TAUX sur 3  mois.

Voir excel

9 – Essayer de faire un bilan (comparer les taux et donner une explication par rapport aux données de production relevées)

|  | EQUIPE 1 Sur les 3 périodes on constate : Des excellents taux de performance Des taux de qualité assez bas |
| --- | --- |
|  | EQUIPE 2 Sur les 3 périodes on constate : Des excellents taux de qualité Des taux de performance assez bas |

| TAUX BRUT. moyenne. 0,89. 0,89. TAUX NET. moyenne. 1,00. 0,93. TAUX UTILE. moyenne. 0,93. 0,99. TRS. moyenne. 0,83. 0,82. | Globalement L’équipe 1 semble être la plus performante : TRS 0.83 contre 0.82 pour la 2 On constate sur la moyenne, les différences au niveau des taux Net (performance) et Utile (qualité) Vérifions si la production de rebuts taux utile : 0.93 est pénalisante |
| --- | --- |

10 – Calcul économique : sachant que les pièces sortent de la ligne avec une valeur ajoutée de 6.6 € et que le coût d’un rebut est de 5 € pièces (usinage et matière première), essayez de comparer le bilan des deux équipes.

Coût des rebuts

|  |  | Valeur ajoutée produite sur la période | Bilan : VA - rebuts |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipe 1 | 1660 rebuts -> 8300€ | 25 090-1660 =23 430 pièces bonnes -> 154 638 € | 154 638 – 8300 = 146 338€ |
| Equipe 2 | 320 rebuts -> 1600€ | 23 520-320 = 23 200 pièces bonnes -> 153 120 € | 153 120 – 1600 = 151 520€ |

Bilan favorable à l’équipe 2 qui produit moins mais est plus rentable (moins de casse et de rebuts). Sans tenir compte des pannes et des coûts de maintenance.

11 – Calculer la disponibilité de la ligne globale en tenant compte du temps non requis :

T Brut (ou TBF) / T Brut+ arrêts = 1681/1681+203 = 0.89

12 – Calculer la MTTR et la MTBF de la ligne

MTTR = TAM/ nbre de pannes= 30/13=2.3h,

MTBF = TBF/nbre de pannes = 1681/13=129h