GESTION DES CELLULES  EQ1 – EQ2 (réponse feuille libre) – 1h

## A – Analyse de la situation globale :

Identification de la zone la plus pénalisante

| A partir d'un relevé de temps sur une période de 4 semaines, on vous demande d'analyser une cellule d’usinage constituée des 2 machines EQ1, EQ2. |  |
| --- | --- |

Hypothèses : La production de cette cellule est définie par la machine EQ1 (8 pièces / h) et par la machine EQ2 capable de sortir uniquement 4 pièces / h. Le dispositif possède un stock tampon de 5 pièces (entre EQ1 et EQ2)

Le temps requis est inférieur au temps d’ouverture car la cellule ne fonctionne pas le lundi (une journée par semaine réservée à des opérations de mise au point ou de maintenance).

Résultats de la production sur 4 semaines

TO = temps d’ouverture (horaire 2*8 sur 7 jours) sur 4 semaines.

TAp = temps d’arrêt imputables à la production (principalement des problèmes de changement de série)

TAm= temps d’arrêt maintenance

| MACHINE | TAp (h) | TAm correctif (h) |
| --- | --- | --- |
| EQ1 | 30 | 65 |
| EQ2 | 30 | 40 |

QUESTION A :

A1- Calculer (à partir du temps requis) la Disponibilité maintenance DM (les pannes) et la Disponibilité Opérationnelle DO (tous les arrêts) pour EQ1 et EQ2. Calculer aussi la Disponibilité Globale DG.

A2- Calculer la Disponibilité maintenance DMc de la cellule (2 machines en série). On admettra que les pannes sur EQ1 sont en général d’une durée inférieure à 1h et que le stock tampon permet d’absorber toutes les pannes inférieures à 1h sur EQ1.

Temps requis : Tr =

|  | A1 - DM | A1- DO | A1- DG | A2 - DMc Chaine Complète |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQ1 |  |  |  |  |
| EQ2 |  |  |  |  |

## B - ETUDE ECOMOMIQUE : Mesure de l'évolution de la situation.

Suite à la mise en application d’une maintenance d’amélioration sur la cellule EQ2, vous êtes chargés de vérifier la rentabilité de votre modification.

Amélioration réalisée avec un arrêt de la cellule

On réalisera cette modification avec une Intervention de 8h avec une personne pour installer le matériel et pour un coût : pièces + étude de 10000 €. Après la période d’exploitation des 4 semaines suivantes, on a relevé uniquement : 10 heures d’arrêt sur EQ2 (il y avait avant 40 h d’arrêt, on admettra que l’on a encore 65h sur EQ1 d’une durée maxi inférieure à 1h).

Données de gestion.

Les coûts de perte de production sont de 300 €/h (pour la cellule)

Le taux horaire du personnel de maintenance est de 30 €/h..

QUESTION B

B1 Estimez les dépenses après un mois d’exploitation pour cette amélioration (recopiez le tableau ci-dessous et détaillez vos calculs dans les cellules non grisées, exploitez le lundi pour installer le nouveau système).

B2 Estimez le temps de retour d’investissement en nombre de mois

(Formule : investissement / gain sur le correctif par mois, Résultat = un nombre de mois pour amortir la dépense).

| Couts | Avant l’amélioration |  | Après l’amélioration |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temps | Coûts | Temps | Coûts |
| Pertes de production |  |  |  |  |
| Coût correctif |  |  |  |  |
| Coût de la modification |  |  |  |  |
| Installation |  |  |  |  |
| Pièces+ étude |  |  |  |  |
| TOTAL à un mois |  |  |  |  |