A1 Sur la machine F1bis, essayez de mettre en évidence les éléments les plus pénalisants en réalisant une analyse ABC (à faire par Eléments et par Cause sur le tableau Excel donné, collage spécial texte).

A2 Quelles observations faites vous sur ces deux analyses, intérêt d’une arborescence bien construite ?

Les deux robots provoquent la majorité des problèmes : 63%, il sera donc essentiel d’étudier ces dysfonctionnements. Une arborescence bien construite permet de mettre en évidence les éléments les plus sensibles.

Les deux causes Accident et déréglages (49%) ces incidents sont apparemment anormaux. Accidents, provoqués par des erreurs humaines ou dues aux robots ? Les déréglages sont aussi des causes anormales, à étudier. On remarquera que pour les Accidents, aucune cause n’est justifiée dans les comptes rendus (voir méthode des 5 pourquoi). Ce sont en général des problèmes de pinces !

| Analyse robot 2 | Analyse robot 1 |
| --- | --- |

B 1 à 3 Calculez la Disponibilité de cet équipement en 2003 et 2004

Temps Requis de l’équipement : 50 semaines à 20 heures par jour en 2*8

Donc Tr par an =  50*20*7 = 7000 heures

Si on estime que le TBF de cet équipement = Tr – TAF (en ne prenant en compte que les arrêts maintenance) on peut calculer le MTBF (ou taux de défaillance 1/MTBF)

Exemple de calcul :

DISPONIBILITE  2003 =  (7000-78)/7000 = 0.988, 2004 = 0.987

MTBF 2003 =  (7000-78)/48 = 144 heures entre pannes

Taux De Défaillance = 1/MTBF = 0.007 interventions par heure

| Somme de ARRET | PRODUCTION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN | Total heures | DISPO | Nbre arrêts | TAUX DEF | MTBF (h) |
| 2003 | 78 | 0.988 | 48 | 0.0069 | 144 |
| 2004 | 101 | 0.985 | 52 | 0.0075 | 133 |

Attention, il faut bien noter qu’il s’agit là d’une disponibilité d’un point de vue maintenance uniquement, en réalité de nombreuses autres causes d’arrêts viennent perturber cette production. En plus nous ne pouvons pas calculer cet indicateur avec le temps Requis exact qui varie tout au long de l’année. On remarquera que cet indicateur évolue peu en raison du nombre d’heures d’arrêts relativement faibles par rapport au temps requis. Malgré tout la MTBF reste faible, ce qui est mauvais signe.

C - ETUDE DES TEMPS DE PREVENTIF REALISES

Bilan des heures préventives sur machine F1 en 2003 2004

| Somme de Tps |  |
| --- | --- |
| AN | Total |
| 2003 | 22 |
| 2004 | 11 |
| Total | 33 |

Deux fois + de temps en 2003, on constate que les travaux ont été réalisés deux fois à un mois d’intervalle ??? Peut-être une erreur de saisie.

C.1 Calculez le RATIO A: temps de préventif / (temps de préventif + temps de correctif) en 2004

Temps préventif 2004 : 11h – arrêts production correctif 2004 : 101 h, durée correctif : 103 h

RATIO A : 11/101+11 = 0.097 à partir des temps d’arrêt = 10%

Ou RATIO A : 11/103+11 = 0.096 à partir des temps d’intervention = 10% (le plus significatif)

C.2 En utilisant le fichier (Excel ci-joint), calculez aussi le RATIO B (r9), le même que le précédent à partir des coûts. Conclure.

Cout préventif 2004 : 275 € - Cout correctif 2004 : 21707 €

RATIO B : 275/21707+275 = 0.0125 à partir des coûts = 1%

C.3 Pensez-vous que ce Ratio soit significatif de l’activité préventive du site industriel ?

Les coûts correctifs sont ici prépondérants en raison du prix des pièces (4000€) utilisées en correctif et surtout des 15000€ de pertes de production. Les dépenses préventives sont minimes.

Ce second Ratio Cout préventif /Cout correctif semble beaucoup plus révélateur de l’importance du préventif…le volume horaire sert à planifier ce que l’on fait sur la machine.

D – ANALYSE DES ELEMENTS  USINE A - MACHINE F1 - AXES

D1 Réalisez une nouvelle analyse qui nous informe sur les ELEMENTS les plus pénalisants de la machine  HISTO F1.xls, présentez vos résultats

D2 Que pensez-vous du plan de préventif ?

Une intervention de 11 heures annuelle est prévue pour contrôler des éléments du ROBOT (8 tâches différentes). Ce robot semble être compris dans l’ELEMENT AXES. Le reste ELEMENT MECANIQUE arrive en seconde position du tableau correctif. ELEMENT ELECTRIQUE, le rail d’alimentation du plateau tournant qui est en panne souvent. On aurait peut être pu élargir le plan à ENTRAINEMENT PIECES….

On voit ici l’intérêt d’avoir une arborescence bien construite…Si les éléments sont bien distincts, les historiques nous indiquent les parties les plus pénalisantes.

Liste des taches préventives : ANNUELLES

| ELEMENTS VISITES | TRAVAUX |
| --- | --- |
| AXES | CHANGER LES POTARDS DES DEUX ROBOTS ET REGLER LES POSITIONS SUR LES AXES X ET Y |
| ELEMENT MECANIQUE | REFAIRE LE REGLAGE DE TOUTES LES POSITIONS DES 2 ROBOTS. |
| MOTEURS AXES | VERIFIER LES CHARBONS DES MOTEURS DU ROBOT N°2. |
| ARMOIRE ELECTRIQUE | Vérifier les connexions. |
| ELEMENT ELECTRIQUE | nettoyer le rail d'alimentation. |
| ELEMENT MECANIQUE | Remplacer les paliers du robot. |
| ELEMENT MECANIQUE | GRAISSAGE DES PALIERS SUR LES ROBOTS 1 ET 2. |
| MOTEURS AXES | Vérifier les charbons des moteurs du robot n°1. |