EXEMPLE DE LISTE D’INCIDENTS A SAISIR

- La cuve ne chauffe plus, après vérification on a trouvé que le bouton Marche était cassé, ce qui était évident car le voyant était éteint.

- Le thermomètre de vérif, donne une eau très chaude, 85°, après essais on ne parvient pas à modifier le réglage du thermostat, le bouton est bloqué, on change le thermostat

- Le voyant était éteint et la cuve ne chauffe plus, après vérification on a trouvé qu’un fil sur le bornier interne est libre car le bornier est dévissé

- L’eau reste froide, on trouve que la prise 220 a été détériorée, elle n’alimente plus la machine

- Echange du voyant qui était éteint, mais la cuve marchait normalement.

Nota : il n’y a pas d’entretien préventif prévu, on ne pourra pas attribuer de cause à la maintenance.

|  | EFFET + INDICATEUR | ELEMENT | TRAVAUX | CAUSE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cuve ne chauffe plus + voyant éteint | A RECEVOIR E. | échange M/A | ERF31 |
| 2 | eau très chaude, 85° + bouton thermostat bloqué | C REGULER | échange bouton therm bloqué | ECM34 |
| 3 | cuve ne chauffe plus + voyant éteint | A RECEVOIR E. | Remise en état bornier interne. | ERF33 |
| 4 | L’eau reste froide | A RECEVOIR E. | Remise en état prise | ERF21 |
| 5 | voyant éteint + cuve marche normalement | B TRANSFORMER | Echange voyant | VRE34 |