EXERCICE : STOCKAGE DE L’ARBRE DU REDUCTEUR

Un réducteur de moulin à scories est réputé avoir un MTBF (moyenne des temps de bon fonctionnement) de 6 ans pour 1800h de fonctionnement annuel. La pièce la plus sensible est un roulement coté accouplement de l'arbre GV (Grande Vitesse), alors que l'arbre, lui, ne souffre pas.

Les données économiques sont les suivantes :

- Taux horaire de main d’œuvre : 23 €

- Temps d'échange du roulement : 12 heures à 3 ouvriers

- Temps d'échange standard d’un arbre équipé (avec roulement)°: 4 heures à 2 ouvriers  Coût du roulement : 420 € (disponible chez le fournisseur local)

- Coût de l'arbre équipé : 3659 € (délai de livraison important, nécessité de stockage). Le coût comprend l’achat et le retour fournisseur de l’arbre démonté après échange, pour « Retrofit » (remise en état).

- Coût de stockage : 25% du prix des pièces (coût annuel)

- Coût de perte de production : 1heure : 762 €

On demande de calculer:

- Le coût de remplacement d'un roulement

- Le coût de remplacement de l'arbre équipé

- Le coût annuel de stockage de l'arbre équipé

- S'il est rentable de stocker l'arbre équipé pour l'utiliser en échange standard ou s'il est préférable de procéder par réparation. Quelle est la durée de stockage maxi favorable (jusqu’à quand est-on gagnant) ?

| Calculs | MO | PIECES | PERTES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût de remplacement du roulement |  |  |  |  |
| Coût de remplacement de l'arbre équipé |  |  |  |  |
| Coût annuel de stockage de l'arbre équipé |  |  | COUT 1 AN |  |
| Coût du stockage de l'arbre durant la MTBF |  |  | COUT 6 ANS |  |
| Gain réalisé si l'on remplace l'arbre équipé au lieu du roulement lors d'une défaillance |  |  |  |  |

|  | ANS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparaison suivant durée réelle entre pannes |  |  |  |  |  |  |  |