TABLEAU DE RECENSEMENT – AVANT MODIFICATION

| Défaut | Somme Tps d'arrêt (H) | Nombre d'arrêts | Moyenne des arrêts (H) |
| --- | --- | --- | --- |
| d3 | 6 | 110 | 0,05 |

Suite à la mise en application d’une maintenance préventive sur 4 semaines sur le système de distribution des bornes D3, vous êtes chargés de vérifier la rentabilité de vos solutions.

Mise en place d’une Maintenance préventive systématique mensuelle:

1 visite de 0.5h d’arrêt à deux personnes

1 visite de 1h d’arrêt à deux personnes avec un échange systématique de pièces : 300 € par Bol (3 bols), le tout malheureusement en temps requis (arrêts de production supplémentaires).

Mais il reste en correctif : Après la période d’exploitation des 4 semaines suivantes, les valeurs: 1 heure d’arrêt, 20 pannes ou incidents.

Données de gestion pour votre comparaison.

Les coûts de perte de production sont de 3500 €/h (plusieurs machines en série) pour cette ligne de production.

Le taux horaire du personnel de maintenance est de 30 €/h..

QUESTIONS E

D1 Calculer les dépenses et les gains, estimer, la rentabilité de l’opération

| Couts | Avant |  | Après |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temps | Coûts | Temps | Coûts |
| Pertes de production |  |  |  |  |
| couts correctif |  |  |  |  |
| couts préventif |  |  |  |  |
| pièces |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

D2 Sur quels autres points peut-on espérer avoir une influence significative ? (voir Cours :COUTS DE NON MAINTENANCE)

D3 Estimez la disponibilité Dm de votre équipement M1 dans cette situation. Quel autre point a-t-on aussi amélioré ?

| MACHINE M1 | DM1 avant | DM1 après |  |
| --- | --- | --- | --- |