TD G102 – PARAMETRAGE DES DEFAILLANCES

Prérequis : Travail sur la méthode Ishikawa (fonctionnelle interne et 5M globale)

Travail sur la BASE FORMATION

Présentation :

Dans ce TD vous allez découvrir une démarche de classification des incidents à partir d’une analyse préalable par un diagramme Cause-Effet (ou arrête de poisson, ou encore ishikawa).

Après avoir organisé les informations sur un document établi en groupe de travail : les techniciens devront s’y référer pour saisir leurs Bons de travaux.

Si la classification des causes est longue et délicate, la saisie sera courte et sans ambiguïté.

Etant donnée l’importance du travail de préparation, cette méthode ne sera exploitable que sur des systèmes présents en plusieurs exemplaires et qui posent des problèmes particuliers de maintenance.

Afin de disposer d’un support très simple à étudier, nous vous allons expliquer la méthode sur un dispositif qui ressemble à un chauffe biberon (qui sera industriellement assimilé à une cuve de régulation).

A - METHODE DE TRAVAIL A APPLIQUER

Dans un premier temps il est indispensable de travailler avec une documentation précise permettant une analyse du système. Des réunions de travail régulières seront ensuite réalisée avec tous les intervenants afin de d’étudier la plupart des incidents sur l’appareil (étude des historiques sur la GMAO).

B – PRINCIPE DE LA METHODE

Une difficulté majeure lorsque l’on utilise une GMAO est d’arriver à obtenir des saisies exploitables sur les historiques correctifs. Plusieurs raisons empêchent d’obtenir facilement un résultat satisfaisant, entre autres les saisies et rédactions fantaisistes. La codification mise en place ici va permettre d’harmoniser les saisies…

- Les techniciens ont peu de temps à passer à la saisie

- Le vocabulaire utilisé pour décrire une défaillance peut être très différent d’un individu à l’autre

- Le concept multiple : Effet – Cause (origine de la cause), indicateur et Remède est délicat à utiliser. Exemple sur l’appareil qui va nous servir à appliquer la méthode :

| EFFET VISIBLE | INDICATEUR | CAUSE | ORIGINE DE LA CAUSE | REMEDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L'eau chauffe au maximum | Bouton du thermostat tourne librement | Vis de pression thermostat desserrée | La maintenance a mal serré la vis au remontage. | Resserrer vis |

  - EFFET VISIBLE  : ce que l’on constate quand on utilise l’appareil

  - INDICATEUR  : ce qui permet au technicien de localiser le défaut (peut compléter le signalement de l’effet).

  - CAUSE  : ce qui a conduit à la défaillance constatée

  - ORIGINE DE LA CAUSE  : ce qui est à l’origine de la défaillance constatée, rarement connue lors d’une intervention

  - REMEDE  : ce qui l’on doit faire pour remettre le dispositif en service.

C – DEMARCHE GLOBALE DE PARAMETRAGE ET DE SAISIE

- Première phase : Le dispositif est décomposé en fonctions de production,

- Deuxième phase : Une réunion permet d’établir un document de synthèse Effet + Indicateur, Cause et Remède, reprenant tous les incidents constatés sur l’équipement.

- Troisième phase : Pour chaque Effet, un diagramme Cause-Effet sera établi en appliquant la méthode des 5M (L’approche 5M à l’avantage de prendre en compte tout l’environnement de l’équipement, elle s’intègre donc bien à une approche TPM)

- Quatrième phase : Un tableau Excel, récapitulatif de tous les diagrammes est réalisé, il reprend toutes les causes et les remèdes associés et il les codifie (Classement defauts 5M.xls)

- Cinquième phase : Paramètrer la GMAO en reliant des interventions avec la liste des causes codifiées : ERF41 – ECM51 – ECAA34 ….etc

Exemples de saisies de Bons de travaux correctifs (base Formation) et paramétrage déjà mis en place

- Sixième phase : Lors de chaque intervention les techniciens exploitent le tableau Excel pour trouver le code défaut et le saisir dans la GMAO

- Septième phase : On exploite les historiques codifiés pour analyser les dysfonctionnements.

Consultez les documents joints pour comprendre la méthode (application chauffe biberon)

| PHASE | OBJET | DOCUMENT A CONSULTER |
| --- | --- | --- |
| Première phase | Description du dispositif et fonctions de production | chauffe Biberon situation.pdf chauffe Biberon fonctions.pdf |
| Deuxième phase | Effet + Indicateur, Cause et Remède | BIBERON EFFET CAUSE.pdf |
| Troisième phase | Cause-Effet par fonctions Cause-Effet 5M Exemple industriel de paramétrage | Ishikawa EAU FROIDE FONCT.pdf Ishikawa EAU FROIDE 5M.pdf METHODE CAPITOL 2 PAGES.PDF |
| Quatrième phase | Tableau récapitulatif de codification cuve de régulation. | Classement des defauts 5M.xls |
| Cinquième phase | Paramètres GMAO | Déjà faite dans la base Formation |
| Sixième phase | Saisie des BT Correctifs | A faire dans la base Formation sur la GMAO |
| Septième phase | Analyse | Voir ci-dessous…. |

D – APPLICATION ET SAISIE DE 5 BT CORRECTIFS

On vous demande de saisir dans la GMAO, base formation, les 5 incidents ci-dessous sur LA CUVE DE REGULATION 050 (qui ressemble à un chauffe biberon) :

- La cuve ne chauffe plus, après vérification on a trouvé que le bouton Marche était cassé, ce qui était évident car le voyant était éteint.

- Le thermomètre de vérification, donne une eau très chaude, 85°, après essais on ne parvient pas à modifier le réglage du thermostat, le bouton est bloqué, on change le thermostat

- Le voyant était éteint et la cuve ne chauffe plus, après vérification on a trouvé qu’un fil sur le bornier interne est libre car le bornier est dévissé

- L’eau reste froide, on trouve que la prise secteur a été détériorée, elle n’alimente plus la machine

- Echange du voyant qui était éteint, mais la cuve marchait normalement.

Travail à rendre :

1 - Classer ces 5 interventions dans le tableau ci-dessous, (préparation de la saisie GMAO) :

|  | EFFET + INDICATEUR | ELEMENT FONCTIONNEL |  | TRAVAUX (inventer) | CAUSE CODIFIEE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

2 - Faites la saisie dans la base formation Vous avez dans la GMAO 3 CUVES DE REGULATION référencées : 050 – 051 – 052 (dans B L05), affectez les 5 BT à la cuve 050 pour simplifier. Faire toutes les saisies par la fonction BON DE TRAVAIL SIMPLIFIE…

3 - Réaliser l’analyse de la totalité des saisies après avoir ajouté les vôtres.

Dans la GMAO, Pour extraire les incidents sur les cuves :

HISTORIQUE dans  MATERIEL saisir CUVE….. (Toutes les cuves sont listées)

Sélectionnez la liste complète, faites un collage spécial texte dans Excel. Vous pouvez réaliser un croisement pour obtenir un tableau similaire à celui-ci, mais qui intègre vos nouveaux BT correctifs (il doit y avoir 5 Incidents en plus).

A IMPRIMER : sur une seule feuille réponse

- Le tableau ci-dessus

- Les deux analyses ci-dessous avec 5 interventions supplémentaires (triées par nombre décroissant) : une par MATRIEL (cuves de régulation), une par ELEMENT.