| # PROCESSUS DE VISITE PREVENTIVE |  |  |  |  |  |  |  | NIV : 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériel : PALETTICC |  |  | Marque : BARRAS PROVENCE | Type : ........................... |  | Parc : |  |  |  |
| Objet : Contrôle des charbons du moteur de convoyage, changement si nécessaire. |  |  |  |  | Fréquence : semestrielle Durée : 1h30 |  |  |  |  |
| Moteur à courant continu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° : | Opérations à effectuer |  |  |  |  |  | Outillages |  |  |
| 10 |  | CONSIGNER LE PALETTICC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Ouvrir et cadenasser le sectionneur |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Débrancher le canalis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Débrancher l’air comprimé |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Placer une pancarte signalant une intervention en cours |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | DEPOSE DU MOTEUR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Dévisser les deux vis de maintien de la plaque de protection |  |  |  |  | Tournevis plat |  |  |
|  | 2 | Retirer la plaque de protection |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Débrancher le moteur (fil brun + et fil bleu -) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Dévisser la vis CHc de l’axe |  |  |  |  | Clé six pans de 3 |  |  |
|  | 5 | Dévisser les deux vis CHc de la plaque support du moteur |  |  |  |  | Clé six pans de 3 |  |  |
|  | 6 | Retirer le moteur |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | LE MOTEUR EST SUR UN ETABLI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Retirer les plaques protectrices des charbons |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Contrôler les deux charbons |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Changer les deux charbons si nécessaire |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ## Replacer les deux plaques protectrices |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | REMONTAGE DU MOTEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | ESSAIS |  |  |  |  |  |  |  |