A ARBORESCENCE MACHINE - TRADUCTION SUR GMAO

NON DEFINI ALIM ELECTRIQUE ALIM PNEUMATIQUE A ENTRAIN. PALETTES B ALIM. PLAQUES C PERCAGE PLAQUES D ALIMENTATION S1 E SERTISSAGE S1 F ALIMENTATION S2 G SERTISSAGE S2 H ALIMENTATION S3 I SERTISSAGE S3 J CONTROLE

Question  B (exploitable Ds suivant) DISPONIBILITES  160=8*5*4

|  | DMi | DOi | DM et DO Chaine Complète |
| --- | --- | --- | --- |
| Machine M1 | (160-42) /160=0.73 | (160-(42+5)) / 160=0.70 | 160 horaire commun aux 3 machines Arrêt de la chaîne sur la période (point de vue maintenance) = 42+15+5 = 62h 62+5+10+5= 82h Dm = (160-62)/160 = 0.60 Do = (160-82)/160 = 0.48 trois machines liées donc chaque arrêt induit un arrêt de la machine suivante : pas de stock tampon, |
| Machine M2 | (160-15) / 160=0.906 | (160-(15+10)) / 160=0.84 |  |
| Machine M3 | (160-5) / 160=0.968 | (160-(5+5)) / 160=0.93 |  |

Question C1 - 2 VOIR TABLEAU EXCEL

| QUESTION C 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANALYSE ABC PARTIELLE |  |  |
| 19 | 17% | 45% |
| 31 | 33% | 74% |
| 37 | 50% | 88% |
| 40 |  |  |
| 41 |  |  |
| 42 |  |  |

C3 ANALYE

| Déf. | CauseS de panne (plusieurs hyp. possibles) | Propositions | SOLUTION TECHNO. | Inconvénient | TYPE DE MAINT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | HYP : les 3 bols sont en panne 1 système d’amenée mal conçu 2 forme (dimesion) des bornes non régulière HYP : 1 bol en panne Usure ou dégradation trop rapide | 1 revoir la technologie d’amenage 2 revoir la qualité des bornes - Rénover la mécanique et Mettre en place un plan de préventif - Ou changer la technologie du bol | 1 modifier le système de guidage et d’orientation 2 renforcer l’assurance qualité fournisseur Echange des composants usagés après une visite Autre modèle | 1coût étude et achats, limite technologique de faisabilité, immobilisation machine 2 coût pour le fournisseur Coût pièces et cout préventif (si travaux faits hors production) Coût d’achat et installation | CORRECTIF AMELIORATION ASSURANCE QUALITE CORR. + PREV. SYSTEMATIQUE CORRECTIF AMELIORATION |

Nota sur D3 : Il nous manque l’information sur la répartition des problèmes : répartis sur chaque bols ou concentrés sur un seul, les décisions prises sont très différentes.

| D4 | 1 Attente délai livraison moteur 2 Difficultés d’accès au moteur (12h) 3 Usure normale, Modifs technique impossibles 4 Casse anormale | 1 Tenir le moteur en stock 2 Faciliter l’intervention 3 Effectuer un échange programmé hors production 4 Essayer de supprimer la cause de panne | 1 Aucune 2 Revoir la fixation ou l’accès au moteur 3 Echange en préventif conditionnel (mesure de bruit ou vibration) ou échange systématique. 41 Modifier le type de moteur 42 Changer de technologie (ex : Remplacer par vérin) | 1 Coût de l’argent immobilisé 2 Coût étude, limite technologique, immobilisation machine 3 Coût de la visite conditionnelle, coût du moteur neuf Coût de l’étude et de la modification | CORRECTIF CURATIF CORRECTIF AMELIORATION PREVENTIF CONDITIONNEL ou SYSTEMATIQUE CORRECTIF AMELIORATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Question D1 (exploitable Ds suivant)

| Couts | Avant |  | Après |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temps | Coûts | Temps | Coûts |
| Pertes de production | 6h | 6*3500 = 21 000 € | 1 + 1.5 prev | 2.5*3500 = 8750 € |
| couts correctif | 6h | 6*30= 180 € | 1h | 30 € |
| couts préventif | 0 | 0 | 2*0.5 + 2*1 | 3*30 = 90 € |
| pièces |  | 0 | 3 jeux | 3*300 = 900 € |
| TOTAL |  | 21 180 € |  | 9770 € |

D2      On a peut-être aussi résolu des problèmes qualités (mauvais montage et rebuts qu’il faudrait évaluer pour recalculer la rentabilité)

D3      DISPONIBILITE : Arrêts avant = 42h   Arrêts après : 42-6+1+1.5 = 38.5 h

| E3 | DM1 avant | DM1 après | amélioration de la FIABILITE et passage de 271 à 181 arrêts !!!! |
| --- | --- | --- | --- |
| Machine M1 | (160-42)/160=0.73 | (160-(42-6+2.5) / 160 = (160-38.5)/160= 0.76 |  |