GESTION DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Dans cette étude nous allons approfondir la connaissance d'un équipement. Il s'agit d'une phase d'observation après une première période d'utilisation. L'objectif étant de déterminer le type de maintenance à appliquer sur la ligne de production. (Consulter le barème à la fin du sujet).

Pour améliorer cette situation, on distingue 3 phases essentielles :

- Analyse de la situation globale et extraction des éléments liés à la maintenance, Identification de la zone la plus pénalisante par la mesure de la disponibilité.

- Recherche des défaillances les plus significatives et définition des actions de maintenance.

- Mise en application et mesure de l'évolution de la situation.

## MISE EN SITUATION SUJET : MACHINE DE DEPOSE DE BORNES.

PRODUIT: INTERRUPTEUR SIMPLE ET INTERRUPTEUR VA ET VIENT (voir document joint).

PROCESSUS: MACHINE M1 DEPOSE DE BORNES (voir document joint) extraite d’une ligne complète d’assemblage.

## DIAGRAMME DESCRIPTIF : FAST

QUESTIONS A :

A partir de la documentation descriptive fournie, vous devez compléter un DIAGRAMME FONCTIONNEL : FAST, (tous les verbes d’action à l’infinitif) qui permet de définir les fonctions de production de la ligne. DOCUMENT REPONSE QUESTION A

## Analyse de la situation globale : éléments liés à la maintenance

Identification de la zone la plus pénalisante

| A partir d'un relevé manuel de temps sur une courte période, on vous demande d'analyser une ligne d'assemblage constituée de 3 machines M1, M2, M3 (similaires à celle étudiée ci-dessus) |  |
| --- | --- |

Hypothèses : La production de cette ligne est parfaitement cadencée, c'est à dire que chaque machine possède le même temps de cycle. En outre le dispositif ne possède pas de stocks intermédiaires, l’arrêt d’une machine entraîne l’arrêt de la ligne. Dans cette étude le Temps d’ouverture sera identique au Temps requis.

Résultats de la production sur 4 semaines, temps en heures, horaire 1*8 sur 5 jours

TO = temps d’ouverture

TAp = temps d’arrêt imputables à la production (principalement des problèmes d’approvisionnement)

TAm= temps d’arrêt imputables à maintenance

| MACHINE | TAp (h) | TAm correctif (h) |
| --- | --- | --- |
| M1 | 5 | 42 |
| M2 | 10 | 15 |
| M3 | 5 | 5 |

QUESTIONS B : (pas de document réponse, sur feuille libre)

B1- Calculer (à partir du temps requis) la Disponibilité maintenance Dm et la Disponibilité Opérationnelle DO (tous les arrêts) de chaque machine M1 – M2 – M3, comme si chaque machine était indépendante. Présenter les résultats dans un tableau.

B2- Expliquer et Calculer les Disponibilités Dm et DO de la ligne complète (3 machines en série). Pour expliquer votre calcul, vous devrez faire des hypothèses que vous justifierez d’après la conception de cette ligne (voir hypothèses ci-dessus).

## Recherche des défaillances les plus significatives : Machine M1 (la plus pénalisante)

A partir d'un relevé sur 4 semaines des défaillances sur cette machine, on a effectué une classification par familles de pannes (d1, d2, etc.), pour en déduire le tableau ci-après.

d1	Sertissage :	Toutes les pannes liées au moyen de sertissage (défauts dus à l’usure outil)

d2	Perçage	Problèmes liés à la fragilité des forets de petit diamètre (casses)

d3	Distribution bornes	Aléas dues à la difficulté de distribuer les bornes (bourrages, coincements)

d4	Moteur d'entraînement	Pannes liées aux conditions d'utilisation de celui-ci (discontinuité de marche)

d5	Distribution des plaques	Coincement dans le bol vibrant et mauvais posage dans les palettes

d6	Capteurs	Usure normale des différents capteurs de la machine ou

détérioration brusque en cas d'aléas de fonctionnement.

TABLEAU DE RECENSEMENT

| Défaut | Somme Tps d'arrêt (h) | Nombre d'arrêts | Moyenne des arrêts (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| d1 | 1 | 2 | 0,5 |
| d2 | 19 | 108 | 0,18 |
| d3 | 6 | 110 | 0,05 |
| d4 | 12 | 1 | 12 |
| d5 | 3 | 48 | 0,063 |
| d6 | 1 | 2 | 0,5 |
| Somme | 42 | 271 |  |

QUESTIONS C :        NE PAS TRAITER C1 – C2 – données en corrigé

C 1 Présentation graphique (histogrammes) mettant en évidence les problèmes principaux de maintenance sur ces postes (Indicateur de Disponibilité, Fiabilité, Maintenabilité, dans cet ordre et ordonnés).

C 2 Donner une interprétation brève mais technologique de chaque graphique (éviter d'effectuer une simple relecture).

C 3 Effectuez une répartition ABC quantifiant la Disponibilité (Somme heures) de ce poste par défaut. Expliquez vos calculs (il n’est pas indispensable de faire un tableau ABC complet). Quelle information complémentaire pouvez-vous tirer de cette analyse par rapport aux histogrammes simples ?

C 4 Analyse de solutions : En étudiant différentes formes de maintenance (préventif systématique ou conditionnel, correctif curatif ou d’amélioration, modification de conception produit ou machine, etc..), proposez des actions pour : d2, d3, d4 visant à améliorer la situation dans le tableau d’analyse fourni.

DOCUMENT REPONSE QUESTION D : TABLEAU D’ANALYSE

Chaque problème mis en évidence dans le TABLEAU D’ANALYSE peut donner lieu à des actions particulières.

3 idées sur D2 (données dans le document réponse)

3 idées sur D3

4 idées sur D4

Il s’agit de imaginer des solutions et d’expliquer quels seront d’après vous les coûts à engager (ex : frais de personnel, frais d’étude, temps d’immobilisation élevé, Investissement technologique, etc...).

## MISE EN APPLICATION : Mesure de l'évolution de la situation.

Suite à la mise en application d’une maintenance préventive sur 4 semaines sur le système de distribution des bornes D3 (une partie de la machine M1), vous êtes chargés de vérifier la rentabilité de vos solutions.

a) - Mise en place d’une Maintenance préventive systématique mensuelle:

1 visite de 0.5h d’arrêt à deux personnes

1 visite de 1h d’arrêt à deux personnes avec un échange systématique de pièces : 300 € par Bol (3 bols), le tout malheureusement en temps requis (arrêts de production supplémentaires).

b) - Vous relevez après la période d’exploitation des 4 semaines suivantes, les valeurs: 1 heure d’arrêt, 20 pannes ou incidents correctifs. On admettra que ces travaux correctifs ont été faits par 1 seule personne.

c)- Données de gestion pour votre comparaison.

Les coûts de perte de production sont de 3500 €/h pour cette ligne de production.

Le taux horaire du personnel de maintenance est de 30 €/h..

QUESTIONS D- DOCUMENT REPONSE QUESTION D – calcul de coûts

D1 Calculer les dépenses et les gains, estimer, la rentabilité de l’opération (différence entre avant et après le plan de préventif), utilisez un tableau similaire à celui ci-dessous..

D2 Sur quels autres points peut-on espérer avoir une influence significative ? (voir Cours :COUTS DE NON MAINTENANCE)

D3 Estimez la disponibilité Dm de l’équipement M1 (dans son ensemble) dans cette situation (comparer avant et après). Quel autre point a-t-on aussi amélioré ? Estimez le temps de retour sur investissement

Barème :

- A  FAST 3 pts,

- B1- B2  DISPO 3 pts, (2+1)

- C1- C2 PARETO 0 pts + C3 - ABC 2 pts

- C4 ANALYSE 4 pts

- D : RENTABILITE D1 - 3 pts,- D2 1 pt - D3  3 pts

- Présentation générale : 1 points !!!,  TOTAL : 20

Récapitulatif : Principe utilisé dans cette étude :