G02 - TAUX DE PANNES comparaison LIGNE P ET LIGNE A

Commentaire pour expliquer la situation

Nous allons étudier les défaillances dans une usine de fabrication mécanique. Le parc machines est principalement constitué de MOCN (150 équipements).

La GMAO va nous permettre de comparer le nombre d’interventions correctives sur les années 1994 à 2004 (10 ans d’historique). Il faut savoir que pendant cet intervalle de temps le parc à évolué en nombre et en qualité d’équipements (les machines ont vieilli, et ont été remplacées par des nouvelles (technologie + performante) !).

Quelles pourraient être les explications de la montée du taux en 1999 - 2000 puis 2003 -  2004

Le pic constaté en 1999 - 2000 est dû à un accroissement de la production (travail en 3*8 et parfois le WE). L’allure générale des 2 graphiques donne une légère tendance à la hausse (voir courbes de tendance), peut-être liée au vieillissement des machines mais certainement aussi au nombre qui augmente régulièrement. La LIGNE P a de plus mauvais résultats que la ligne A.

| GRAPHIQUE EN NOMBRE DE BT ANALYSE1 GRAPHIQUE EN TAUX DE PANNES | Présentez les Ratios et les graphiques Sur le premier graphique ANALYSE 1 on trouve : Le nombre d’interventions correctives par années et par ligne de production. Sur le second : Un taux de pannes par année et par ligne de production. Taux = Nombre de BT / nombre de machines en service chaque année |
| --- | --- |

Ratios et graphiques    TAUX DE PANNES LIGNES P ET A

LIGNE P 46 LIGNE A 31 machines

Comparer LES TAUX au GRAPHIQUE ANALYSE1

Sur le graphique en Taux de pannes on remarque que la LIGNE A a parfois (1999 et 2000) de plus mauvais résultats que la ligne P. Elle semblait avoir de meilleurs résultats sur le graphique ANALYSE1. Le premier graphique ne prenait pas en compte le nombre d’équipements en service plus important sur la ligne P

Le TAUX DE PANNES est beaucoup plus significatif que le nombre de BT.  Cet indicateur permet de tenir compte de l’évolution du parc (en nombre d’équipements), donc de permettre une comparaison plus significative à travers les années. Même si le parc augmente en nombre de machines, la comparaison au cours des années reste possible.

Il est anormal de comparer des ateliers non homogènes, plus le nombre d’équipements est élevé, plus le nombre de pannes risque d’être important.

Si on admet que le temps REQUIS (temps de production effectif) des équipements a pu varier tout au long de ces périodes, quelle autre RATIO pourrait-on réaliser?

Si on disposait des temps REQUIS, on pourrait rapporter le NOMBRE DE PANNES (ou de BT) ci-dessus au nombre d'heures effectives de production, cela permettrait de tenir compte de l'engagement des machines (plus un équipement est engagé en production, plus il a des risques d’avoir des défaillances).

NBRE DE BT/NBRE HEURES DE PROD par atelier (taux moyen de pannes à l’heure)

Par contre ces chiffres sont extrêmement difficiles à obtenir : seul un Progiciel de suivi de la production pourrait nous les donner, mais il serait sûrement impossible de remonter dix ans en arrière (150 machines qui ont des temps de production différents).

On pourrait aussi calculer le MTBF de chaque équipement dans ce cas on « descendrait » au niveau d’indicateurs individuels, l’indicateur plus significatifs : il faudrait dans ce cas avoir les relevés de compteurs de chaque machine… valeur du compteur en début de période – valeur du compteur à la fin de la période :

MTBF = NOMBRE HEURES DE BON FONCTIONNEMENT/NOMBRE DE PANNES