ETUDE ECONOMIQUE: RENOUVELLEMENT DES RESISTANCES DE FOUR

Choix d’une forme de maintenance :

Une entreprise de traitements thermiques possède une installation de 20 fours électriques à chauffage par résistances. La durée de vie des résistances présente un caractère aléatoire. Il y a deux jeux de résistances par four (un jeu = deux résistances associées).

Après 2 années de fonctionnement, on a relevé les données suivantes sur la durée de vie des jeux de résistances.

Tableau de répartition (durée de vie moyenne constatée) :

| Heures de durée de vie des jeux de résistances | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de jeux changés | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 32 | 22 | 16 | 10 | 6 | 2 | 150 |
| Durée de vie totale (en h) | 3600 | 9100 | 15400 | 25500 | 38400 | 54400 | 39600 | 30400 | 20000 | 12600 | 4400 | 253400 |

Données :

- Pour changer un jeu de résistances, il est nécessaire de démonter le four et le temps nécessaire à cette opération est de 4 heures

- Pour changer les 2 jeux de résistances d’un coup (4 résistances), il faut 5 heures (une heure de plus, le four est déjà démonté)

- Un jeu de résistances coûte 500€

- Le taux horaire de la main d’œuvre de maintenance est de 20€ / heure

- Les fours travaillent en continu, soient 6600 heures par an sur 275 jours.

- Pour changer les résistances, le four doit refroidir pendant 10 heures

- Les pertes moyennes à l’heure pendant l’arrêt d’un four sont de 10€

Possibilités offertes :

a) Changer un jeu de résistances après observation de la panne d’un jeu (maintenance corrective)

b) Changer systématiquement les 2 jeux de résistances après observation de la panne d’un seul jeu sur une machine (maintenance corrective + préventive). Gain de temps d’arrêt machine (dans ce cas on fait la supposition que le second jeu est presque en fin de vie)

On demande d’estimer les coûts ci-dessous et de présenter cela dans un tableau de calcul Excel :

1 - Donner la solution le plus économique entre (a) et (b), pour cela

1.1 Calculer le coût total de la solution a

1.2 Calculer le coût total de la solution b

2 - Donner l’économie annuelle, comparer les solutions

2.1 Calculer la durée de vie moyenne d’un jeu de résistances

2.2 Calculer le nombre moyen de jeux de résistances à changer chaque année sur chaque four, puis pour les 20 fours

2.3 Calculer le coût total de ces changements si l’on utilise la solution a

2.4 Calculer le coût total de ces changements si l’on utilise la solution b

2.5 Calculer l’économie réalisable (en précisant la solution à utiliser)