CORRIGE Q2

| Durée d’intervention « bruits anormaux cognement : | 3+1+5+5+1+3+1.5+5.5+4+0.5=29.5 h |
| --- | --- |
| Coût de la main d’œuvre : | 29.5 * 40 =1180€ |
| Coût des rechanges : | 200+100+400+200+300+200+50 =1450€ |
| Coûts directs sur 2 ans : | 1180+1450=2630€ |

| Coûts Pertes Production sur 2 ans : | 29.5 * 300 =8850 € |
| --- | --- |

3- coût moyen des défaillances = 2630+8850 € /10 = 11480/10 = 1148 €

coût annuel des défaillances = 2630+8850 € /2 = 11480/2 = 5740 €

Estimations des coûts :

Correctif : C1 = 5740 €

Systématique C2 :

3h + 143€ de pièces, nombre de fois : 365/20 = 18.25 fois

Dépenses systématique 1 an

(3*40+ 143)*(365/20) = 263*18=  4734 €

Conditionnelle C3 :

Pb à résoudre : un investissement fait 1 fois au début, mais il reste des dépenses à amortir chaque année.

Investissement  10 000€, 3h + 143€ de pièces, nombre de fois : 365/50 = 7.3 fois

Dépenses conditionnelle 1 an

10 000 + (3*40+ 143)*(365/50) =  10 000 + 263*7 = 10 000 + 1841=11 841 €

Résultats amortissement des solutions:

C1 et C2 : 4734/ 5740= 0.8 an

C1 et C3 : on doit amortir l’investissement sur plusieurs années, donc on utilise une équation :

Avec t = nombre d’années, quelle est la durée qui va identifier les deux dépenses ?

Correctif= préventif conditionnel

5740*t = 10 000+1841*t

(5740-1841)*t=10 000

t = 10 000/3899 = 2.5 ans

Conclusion :

On adoptera une maintenance préventive systématique rapidement amortie et - risquée.