Commentaires  INRS en italique

Art R 233-84  Annexe 1

- Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves.

  - Commandes

    - Sécurité et fiabilité des systèmes de commande.

Les systèmes de commande doivent être conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse.

....

II.- En outre, l’interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quelle qu’en soit le sens, de l’alimentation en énergie de la machine ne doit pas créer de situations dangereuses. Il doit également en être de même lors de l’apparition d’un défaut affectant la logique du circuit de commande, d’une défaillance ou d’une détérioration du circuit de commande.

En particulier, il ne doit pas y avoir :

- ni mise en marche intempestive

....

1.1.3. Mise en marche

La mise en marche d’une machine ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.

Il en est de même :

-pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu’en soit l’origine

.......

Exiger une action volontaire de l'opérateur pour obtenir la mise en marche d'une machine est l'un des principes fondamentaux de prévention. Le non respect de ce principe est à l'origine de nombreux accidents, qui ont principalement pour origine la remise en marche inopinée d'une machine lors du rétablissement de l'alimentation en énergie après une coupure accidentelle.

Pour atteindre l'objectif fixé par cet article, il y a donc lieu d'équiper les machines, qui ne le sont pas, d'un dispositif à « manque de tension », lorsqu'il s'agit d'énergie électrique ou à son équivalent pour les autres sources d'énergie. Cela revient en général à supprimer, sur les machines qui en sont encore équipées, les interrupteurs, distributeurs ou vannes à deux positions stables (marche/arrêt) pour les remplacer par des organes de commande à impulsion qui peuvent être associés

- soit à un contacteur auto-alimenté,

- soit à un relais ou à un dispositif électronique assurant la fonction d'auto-alimentation,

- soit à un interrupteur à enclenchement mécanique qui nécessite un réarmement après une coupure d'alimentation en énergie (cette solution est certainement la plus simple et la plus économique pour les machines de faible puissance), -

- soit, lorsqu'il s'agit d'énergie pneumatique ou hydraulique, à un distributeur monostable.

1.2.4.Dispositifs d’arrêt.

I.- Arrêt normal.

....

L’arrêt de la machine, ou de ses éléments dangereux ayant été obtenu, l’alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

II.- Arrêt d’urgence.

Chaque machine doit être munie d’un ou de plusieurs dispositifs d’arrêt d’urgence au moyen desquels des situations dangereuses qui risquent de se produire de façon imminente ou qui sont en train de se produire peuvent être évitées personnes exposées.

....

Ce dispositif doit :

....

b) provoquer l’arrêt du processus dangereux en un temps aussi réduit que possible sans créer de risques supplémentaires.

Un dispositif d'arrêt d'urgence doit permettre d'arrêter une machine dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire par une décélération optimale des éléments mobiles, obtenue:

- soit par interruption immédiate de l'alimentation en énergie des actionneurs,

- soit par arrêt contrôlé : les actionneurs restent alimentés afin qu'ils puissent amener la machine à l'arrêt et l'alimentation est interrompue lorsque l'arrêt est obtenu (ceci s'applique notamment aux moteurs équipés de variateurs).

  - Mesures de protection contre les risques mécaniques.

1.3.3. Risques dus aux chutes et projections d’objets.

Les machines doivent être conçues, construites, équipées pour éviter les chutes ou projections d’objets tels que pièces usinées, outillages, copeaux, fragments, déchets, pouvant présenter un risque.

1.6.3. Séparation des sources d’énergies.

Toute machine doit être munie de dispositifs permettant de l’isoler de chacune de ses sources d’énergie. Ces dispositifs doivent être clairement identifiés.

....

l’énergie résiduelle ou stockée qui pourrait subsister après séparation de la machine, doit pouvoir être dissipé sans risque pour les personnes exposées.

1.6.4. Interventions de l’opérateur.

Les machines doivent être conçues, construites et équipées de façon à limiter les causes d’intervention de l’opérateur.

1.7.4. Notices d’instruction

1 Chaque machine doit être accompagnée d’une notice d’instruction donnant, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :

....

d) les instructions pour que :

- la mise en service

- l’utilisation

....

- le réglage

- la maintenance

puissent s’effectuer sans risque.

....

3 La notice d’instruction doit comprendre les plans et les schémas nécessaires à la mise en service, à l’entretien, à l’examen, à la vérification du bon fonctionnement, et à la réparation de la machine, ainsi que toutes instructions utiles, notamment en matière de sécurité .

Notes  personnelles à  propos  des  BT  de  commandes manuelles dans la  marche  manuelle:

Ce mode ne peut pas avoir pour rôle de ramener la PO en position initiale puisque cela se fait automatiquement à la mise sous pression (sauf pour la plaque), ni une poursuite éventuelle du cycle en manuel (marche tout de même qui n’existe pas)

Ce mode de marche a donc essentiellement deux fonctions principales :

###### Régler la position d’un capteur sur le cylindre d’un vérin

- Piloter une bobine de distributeur pour effectuer un contrôle de la continuité électrique avec un VAT .

Un contrôle effectué dans le mode de marche de production pourrait entraîner un redémarrage inopiné du cycle, ce qui peut être dangereux et est de toute façon interdit par le code du travail : voir 1.1.3.  Mise en marche

C’est pour cette raison qu’il est souhaitable, pour les commandes manuelles, de remplacer les boutons poussoirs par des boutons tournants à deux positions fixes, si l’on ne veut pas faire les intervention à deux personnes (une qui appuie sur la commande manuelle, et une qui procède au contrôle ou au réglage).