SITE DE PRODUCTION ATELIERS A-B et C                                                  NOM :

1 - DEFINITION DU SITE DE PRODUCTION

Les horaires de travail sont différents dans chaque atelier

- Atelier A travaille en 3*8 (sauf WE) sur 50 semaines. Il est fermé pour congés 2 semaines par an.

- Atelier B travaille en 3*8 (tous les jours) uniquement 30 semaines par an (22 semaines sans besoin de production, car sa production est saisonnière).

- Atelier C travaille en 1*8 (sauf WE) sur 48 semaines. Il est fermé pour congés 20 jours ouvrés (1) par an.

Les conditions de maintenance préventives sont différentes (ronds ou rectangles gris sur le graphique, dans les zones blanches l’atelier est fermé) :

A et B sous-traitent leurs travaux lourds de maintenance préventive (rectangles gris) :

- A prévoit un travail sur 2 semaines (maintenance lourde) en Août (en 1*8 et pas le WE), et réalise 6 préventifs de 8h le WE dans l’année (le tout réalisé sur congés ou le WE)

- B prévoit ses travaux lourds de maintenance préventive sur 4 semaines après la période de production, (en 1*8  et pas le WE),  (réalisé sur fermeture atelier)

- C réalise son préventif pendant la semaine 1 jour par mois avec un horaire en 1*8, avec arrêt de production    (ce préventif sera considéré comme du temps non requis).

Complétez  tableau pour chaque atelier A, B et C. Calculez le nombre d’heures correspondant à chaque situation (indiquez le détail de formules retenues pour faciliter la correction).

Représentation graphique des 3 situations (en gris le préventif) :

| ATELIERS | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité maxi de production | 5*24*52sem=6240h | 7*24*52sem=8736h | 5*8*52sem=2080h |
| Arrêts prévus de la production (congés) | 5*24*2sem=240h | 7*24*22sem=3696 | 5*8*4sem=160 h |
| Maintenance lourde | 5*8*2sem=80h | 5*8*4sem=160h | Aucune |
| Préventif calendaire (intervalles réguliers) | 8*6jours=48 h | Aucune | 8*11jours=88 h |
| Temps d’ouverture | 6240-240=6000 h | 8736-3696=5040 h | 2080-160=1920 h |
| Temps requis | 6000 h | 5040 h | 1920-88=1832 h |

2 - ATELIER A calcul d’indicateurs de production (le préventif est hors temps d’ouverture):

Complétez le tableau ci-joint, en expliquant vos calculs et en essayant d’analyser les résultats obtenus :  Disponibilités et MTBF – MTTR – MTAM  (MTAM : moyenne des temps technique d’Arrêts dus à la maintenance).

Attention : il y un piège au niveau du calcul de la MTBF