Au 1er janvier, un nouveau responsable de maintenance est employé dans l’entreprise. Il est responsable des lignes de production de papier. La direction de l’entreprise n’est pas satisfaite de la ligne N°1 achetée en 1963. Trop d’arrêts, trop de tonnes de papier au rebut, pas assez de production, coûts d’entretien trop élevés. La direction de l’entreprise lui demande d’améliorer les performances de cette ligne.

PREMIERE ETAPE :

Le nouveau responsable a décidé d’analyser le taux de rendement synthétique de la ligne pendant 12 jours. Il a donc établi un tableau de bord, que les opérateurs ont rempli.

Q 1  Calculer  les 5 + 1 Taux définis page 2 (ajouter le calcul du TRS), expliquer sur feuille libre le calcul des taux (pour la semaine 1). Complétez le tableau ci-dessous. Commenter les résultats les plus mauvais….

Nota : Disponibilité opérationnelle = Taux Brut, Taux d’engagement = TRG (Taux de rendement global)

| HORAIRE DE PRODUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| janvier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total période |
| Temps d’ouverture | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 288 |
| grève nationale |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| marché saturé |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  | 48 |
| pénurie matières premières |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |
| autres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Temps requis | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 17 | 24 | 24 | 231 |
| Causes internes de pertes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| pannes | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |
| arrêts programmés courts |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| arrêts programmés longs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| essais |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| changement de série |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 7 |
| autres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Temps de fonctionnement | 23 | 19 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | 19 | 22 | 17 | 22 | 24 | 209 |
| Taux de charge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux BRUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERFORMANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| janvier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total période |
| Tonnes produites | 203 | 165 | 205 | 200 | 209 |  |  | 185 | 196 | 168 | 210 | 236 | 1977 |
| cadence nominale (t/heure) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| production possible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux de PERFORMANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUALITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| janvier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total période |
| Tonnes hors spécification | 2 | 5 | 8 | 14 | 9 |  |  | 22 | 27 | 29 | 31 | 42 | 189 |
| Tonnes produites bonnes | 201 | 160 | 197 | 186 | 200 |  |  | 163 | 169 | 139 | 179 | 194 | 1788 |
| Taux de QUALITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DEUXIEME ETAPE :

- Les résultats de l’analyse du TRS confirment la nécessité d’améliorer la disponibilité. Une analyse de l’historique de la ligne a mis en évidence que les principales anomalies provenaient des compresseurs. Toute la maintenance effectuée sur la ligne est de type corrective. Le responsable décide d’analyser l’historique des compresseurs afin de mettre en place une politique de maintenance plus efficace et moins coûteuse.

- La défaillance la plus fréquente concerne la ligne d’arbre des compresseurs, cette défaillance est référencée par les agents dans l’historique par le terme « BRUITS ANORMAUX COGNEMENT » (Informations tirées de la GMAO sur 2 ans d’exploitation).

Q 2-1 Estimer le coût moyen d’une défaillance (intervention et perte de production)

  - Coût horaire de main d’œuvre de maintenance 40 €

  - Coût horaire de perte de production 300 €

  - Hypothèse : le temps de maintenance = temps d’arrêt des compresseurs

FICHIER HISTORIQUE DE PANNES SUR 2 ANNEES

| B.T. | # SIGNALEMENT | CAUSES | TEMPS MAINT. (h) | COUT RECHANGE (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1403 | BRUITS ANORMAUX COGNEMENT | ROULEMENT COMPRESSEUR H.S BALOURD VENTILAT | 2 + 1 | 200 |
| 1924 | BRUITS ANORMAUX COGNEMENT | ROULEMENT DESSERE | ## 1 | 100 |
| 2130 | BRUITS ANORMAUX COGNEMENT | USURE COUSSINET DE BIELLE BALOURD VENTILAT | 4 + 1 | 400 |
| 2230 | BRUITS ANORMAUX COGNEMENT | CYLINDRE SEGMENTS USES | 5 |  |
| 2671 | BRUITS ANORMAUX COGNEMENT | BALOURD VENTILATEUR | 1 |  |
| 2890 | BRUITS ANORMAUX COGNEMENT | USURE PIED DE BIELLE | 3 | 200 |
| 3010 | BRUITS ANORMAUX COGNEMENT | COURROIES DETENDUES | 1,50 | 300 |
| 3120 | BRUITS ANORMAUX COGNEMENT | ROULEMENT DETERIORE | 5,50 |  |
| 3181 | BRUITS ANORMAUX COGNEMENT | COURROIES USEES ACCOUPLEMENT MOTEUR | 2+ 2 | 200 |
| 3312 | BRUITS ANORMAUX COGNEMENT | MANQUE D’HUILE | 0,50 | 50 |
|  |  | TOTAL | 29.5 | 1450 € |

Les causes de ces pannes proviennent des défaillances d’éléments pouvant être remplacés par maintenance préventive systématique ou conditionnelle.

Le responsable hésite entre l’adoption d’une maintenance préventive systématique ou conditionnelle.

- Les interventions de maintenance préventives se feront toutes sans arrêt de production (le week-end).

- On supposera que tous les problèmes seront résolus (plus de pannes imprévues)

- Les interventions de maintenance préventive systématique se feraient tous les 20 jours. Le temps de changement est estimé à 3 heures d’intervention.

- La mise en place d’une maintenance préventive conditionnelle nécessiterait l’achat d’un analyseur de vibrations, la mise en œuvre des capteurs (accéléromètres) sur le système et la formation du technicien (investissement de 10 000€). Le spécialiste estime que le remplacement des pièces se ferait moins souvent, seulement tous les 50 jours le week-end. (On néglige le temps passé en inspections conditionnelles entre les remplacements).

Données : Les pièces changées en préventif coûtent en moyenne 143 € par intervention

Q 2- 2 Calculer la période de retour d’investissement de chaque solution en la comparant aux coûts actuels en correctif (Attention à expliquer clairement les calculs). Conclure.