## exercice  : ETUDE DE COUT (travail manuscrit)

Une entreprise réalise l’intégralité de son activité dans la fabrication d’éléments de centraux téléphoniques. Elle comprend 1150 personnes qui se répartissent dans 4 départements : Contrôle entrées, fabrication, montage des armoires et contrôle qualité.

L’étude qui vous est demandée concerne la fabrication de cartes électroniques. Les étapes de la fabrication d’un lot de 5 modules sont les suivantes :

- Etape 1 : Marquage des modules.

- Etape 2 : Pose des composants (« insertion » et « report à plat »)

- Etape 3 : Soudage des composants.

- Etape 4 : Lavage des cartes.

- Etape 5 : Découpe des modules.

- Etape 6 : Contrôle.

Sur la machine de « report à plat » les doigts de préhension des composants sont à l’origine de la plupart des arrêts. L’usure au contact des composants provoque soit un mauvais positionnement de celui-ci, soit son éjection, soit la rupture de l’axe du doigt. Cela provoque un arrêt moyen de 2 heures car il faut outre le remplacement des 4 doigts, réinitialiser complètement la machine pour une nouvelle carte (réinitialisation de la table, réinitialisation du magasin composants) et refaire les réglages.

Données de production :

Atelier : Chaîne module, Horaire : 8 heures par jour, Poste : Machine de report N° 1, Elément : doigts de préhension. Historique de la période : juin à octobre (5 mois, au mois d’août l’entreprise ne ferme pas).

- Temps Requis 878 heures

- Somme des temps de bon fonctionnement en heures : 860 heures

- Temps d’arrêt moyen suite à une défaillance des doigts de préhension : 2 heures (1 personne pour changer les doigts et deux pour réinitialiser la machine)

Coûts horaires : Intervenants : 21 €/h, Coût de perte de production : 500 €/h

Coût pièce changée : 1 jeu de 4 doigts de préhension rendu usine : 145 € (HT)

On vous demande de calculer (coûts HT):

- Le coût d’une intervention des doigts de préhension (dépenses de maintenance). Sachant que pour la deuxième heure d’intervention (réinitialisation 1h) 2 intervenants de maintenance doivent opérer simultanément. En général, mis à part le jeu de 4 doigts, on change aussi :

- 1 joint de centreur : 54 € (HT).

- 4 goupilles fendues : 4 € pièces (HT).

- 1 extrémité de tige de pousseur : 47 € (HT).

- 4 axes de doigts : 28 € le doigt (HT).

- Le coût d’indisponibilité (doigts de préhension) de juin à octobre (pertes de production seulement).

- La MTBF de la machine de « report à plat » de juin à octobre (vis-à-vis des pannes sur les doigts).

- Le coût de défaillance total (doigts de préhension) de juin à octobre.