## Dossier système de chauffage

| . | . |
| --- | --- |
| Vue du coffret de commande | Vue de la partie opérative: à l'intérieur, les batteries de résistances chauffantes et le ventilateur. |

## DESCRIPTION du fonctionnement

Le chronogramme ci-dessous, fondé sur l’analyse du schéma et l'observation du séquenceur, décrit le fonctionnement du système quand on chauffe à plein régime (les commutateurs SB1 à 4 sont fermés).

Le moteur se met en route dès qu’on ferme le commutateur S0, mais ne s’arrête pas instantanément quand on l’ouvre : le contact du relais KRTV (bornes 41 et 42) est fermé, le contact temporisé du même relais (bornes 57 – 58) reste fermé, ce qui permet au ventilateur d’évacuer les calories produites par les résistances chauffantes (3 ou 4 batteries) et prolonge leur durée de vie.

Les batteries de chauffe sont instantanément coupées quand on ouvre S0 mais sont mises en service progressivement, en suivant la séquence indiquée ( B1 B2 B3 B4 suit en gros la progression des nombres en numération binaire). Si un chauffage à plein régime n’est pas nécessaire, le système se stabilise sur une combinaison des trois ou quatre batteries.

Enfin, comme le montre le schéma, c’est seulement en appuyant sur le bouton poussoir S5 qu’on peut visualiser l’état (marche ou arrêt) des batteries de chauffe.