## PRESENTATION DU ROBOT

| Vue générale du système | Emplacement des servo |
| --- | --- |

Le rôle du robot est de positionner dans l’espace un pistolet de peinture au moyen de 6 vérins hydrauliques nommés « Servo » de 1 à 6. Le groupe hydraulique alimente le robot en huile sous pression. L’armoire de contrôle incorpore le système électronique qui gère les mouvements du robot et stocke en mémoire les programmes enregistrés. Elle contient la mémoire programme, le panneau de contrôle et les connexions pour l’équipement externe.

|  | Le système électronique est divisé en plusieurs GROUPES FONCTIONNELS |
| --- | --- |
| - Matériel complexe, mais accessible et robuste. Fabriqué en France en petite série. - Acheté il y a deux ans au Prix d’environ 100 K€. ## DONNEES ECONOMIQUES | - Electovanne pistolet - Servo ( 2 et 3 ) - Bras horizontal (servo 4,5 et 6) - Poignée de programmation - Nez robot - Support de bras (servo 1) - Groupe hydraulique - Cartes électroniques |

Fonctionnement 24h/24, 7 jours par semaine, 47 semaines par AN. Le client attend la production en Flux tendu (pas de stock). Le préventif est réalisé pendant l’année 1 jour par mois durée 8h, avec arrêt de production (inclus dans le temps d’ouverture, mais en temps non requis).

- Perte de production en cas de panne : 245 €/h HT

- Coût de main d‘œuvre de maintenance : 24 €/h HT

## Historique des pannes du robot de peinture (regroupé par Fonction: voir tableau récapitulatif)

On vous demande :

- Calculer la disponibilité d’un point de vue maintenance de cet équipement (en 2010), sachant que la somme des heures d’arrêt maintenance fait 1750 mn  en 2010.

- Rechercher les valeurs dans un tableau des indicateurs de PARETO :  n.t moy ;  n ;  t moy (indicateurs de disponibilité, fiabilité et maintenabilité) concernant uniquement les 4 Groupes fonctionnels les plus pénalisants de l’Historique, classés suivant la disponibilité décroissante.

- 3.1 Pour tous les Groupes fonctionnels estimer par l’analyse ABC (tracer le tableau complet ainsi que la courbe ABC) sur la somme des temps d’arrêts quels sont les groupes  qui représentent la zone A de l’analyse ABC (coloriez la zone A). 3.2 Calculez le MTBF du sous-ensemble poignée (D)

- Faire un bilan des coûts CORRECTIFS  (Hors TVA) engagés dans cette période (2421€ de pièces). Pour la main-d’œuvre lors de chaque intervention 2 intervenants sont nécessaires à chaque fois et les temps de Pertes de production sont identiques à la durée de l’intervention.

barème  1: 4  points,   2 :  4 points,  3 :  4+4 points, 4:  4 points