| BILAN DES TRAVAUX A EFFECTUER |  | AUTO-MAINTENANCE |  | SERVICE MAINTENANCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENT | RESUME DES TRAVAUX | Fréqu. (J) | mn | Fréq. (J) | INT (Niv.) | EXT | H |
| ELEVATION CARTONS | Echange standard moteur + réducteur |  |  | 730 | 3 |  | 2 |
|  | Echange Pignon crémaillère |  |  | 730 | 3 |  | 3 |
|  | Echange galets de guidage transfert et nettoyage du rail |  |  | 730 | 2 |  | 2 |
|  | Vérifier jeu fonctionnel pignon crémaillère |  |  | 180 | 2 |  | 1 |
| PRISE ET ORIENTATION | Vérification de la butée de descente de la pince |  |  | 30 | 2 |  | 0.5 |
|  | Contrôle de la déformation des déflecteurs dans la pince |  |  | 90 | 2 |  | 1 |
|  | Vérification position 90 et réglage vitesse de rotation pince |  |  | 90 | 2 |  | 0.5 |
|  | Echange des galets et rails de guidage de la pince |  |  | 730 | 3 |  | 2 |
|  | Contrôle de la position de la pince " 0°" |  |  | 90 | 2 |  | 0.5 |
|  | Echange vérins 2C et 3C |  |  | 365 | 2 |  | 2 |
| AMENEE CARTONS | Contrôle des charbons Moteur CC de convoyage |  |  | 180 | 2 |  | 2 |
|  | Contrôle de l'écartement guides cartons convoyeur, pousseur |  |  | 30 | 2 |  | 0.5 |
|  | Echange vérin 4C |  |  | 365 | 2 |  | 2 |
|  | Echange courroie plate |  |  | 180 | 2 |  | 1 |
|  | Echange Moteur CC de convoyage |  |  | 730 | 3 |  | 1 |
| TRANSLATION HAUTE | Echange galets de guidage transfert et nettoyage du rail |  |  | 730 | 2 |  | 3 |
|  | Echange Vérin 1C |  |  | 365 | 2 |  | 2 |
|  | Vérification alignement pince et amenage carton |  |  | 365 | 2 |  | 1 |